ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2

Κυριακού Ανδρόνικος 5806

Ντενέζος Παναγιώτης 5853

Χρησιμοποιούμε τους συγκεκριμένους καταχωρητές :

ACC : 1001

PC : 1000

X : 0111

Και ως data τα εξής :

LDA #K: 50

LDX  #K: 9Α

LDA ($K): Α0

LDA $K,X :D7

LDA ($K,X): 3F

Ανάλυση εντολών

Οι 2 πρώτες γραμμές στη micro-memory αποτελούν το bootstrap  μικροπρόγραμμα , οι οποίες υπό τη μορφή ψευδοκώδικα, μπορούν να γραφτούν με την εξής μορφή :

1.	DIP_SW+0  MAR,PC

2.	NEXT(PC)

Το bootstrap μικροπρόγραμμα είναι απαραίτητο . Ειδικότερα, ο ΜAR ελέγχεται σε επίπεδο μικροπρογράμματος και η αύξησή του επιτυγχάνεται ορίζοντας ένα από τους καταχωρητές ως PC. Καθώς όμως κατά την εκκίνηση του προγράμματος τα περιεχόμενα των PC, MAR είναι μη καθορισμένα, πρέπει να τα αρχικοποιήσουμε. Αυτό επιτυγχάνεται χειροκίνητα μέσω των DIP SWITCHES της πλακέτας (εντολή 1) .  Στην εντολή NEXT(PC) το σήμα Load_Dir_Seq~ ενεργοποιείται έτσι ώστε το opcode στο οποίο δείχνει ο ΜAR να περνάει ως έξοδος του mapper και να ανατίθεται στον μPC ώστε ο τελευταίος να δείξει στην επόμενη θέση της μικρομνήμης δηλαδή στο επόμενο μικροπρόγραμμα. Έτσι, ξεκινάει η εκτέλεση της πρώτης μακροεντολής.

LDA #K

- PC+1 PC,MAR

- MDR+0 ACC

- PC+1  PC,MAR

- NEXT(PC)

Η πρώτη εντολή αυξάνει κατά 1 την τιμή του PC, έτσι ώστε να δείχνει στη διεύθυνση μνήμης με το πρώτο operand και αυτή η διεύθυνση ανατίθεται επίσης στον MAR .Στη δεύτερη εντολή εξάγεται από τον MDR το περιεχόμενο της θέσης μνήμης που περιέχει ο MAR, εκτελείται πρόσθεση στην ALU με το 0 ώστε να μη τροποποιηθεί το operand και να περάσει αυτούσιο στον ACC . Η τρίτη εντολή, αυξάνει κατά 1 τη τιμή του PC, έτσι ώστε να δείχνε στην επόμενη θέση της κύριας μνήμης, ενώ με την τέταρτη εντολή, προετοιμαζόμαστε για την εκτέλεση της επόμενης μακροεντολής.

//οι εντολές 1,3,4 στα επόμενα μικροπρογράμματα δε θα αναλυθούν καθώς η λειτουργία τους είναι η ίδια.

LDX #K

- PC+1 PC,MAR

- MDR+0 X

- PC+1 PC,MAR

- NEXT(PC)

Η εντολή αυτή είναι η ίδια με την LDA #K με τη διαφορά ότι το operand αποθηκεύεται στον βοηθητικό καταχωρητή Χ.

LDΑ ($K)

1)  PC+1PC,MAR

2)  MDR+0NOP,MAR

3)  MDR+0NOP,MAR

4)  MDR+0NOP,ACC

5)  PC+1PC,MAR

6)  NEXT(PC)

(2) : O MAR αρχικά περιέχει τη διεύθυνση Κ, συνεπώς ο  MDR έχει το περιεχόμενο της Κ. Εκτελείται πρόσθεση στην ALU με το 0 ώστε το operand της Κ να περάσει ως διεύθυνση στον ΜΑR (ας το ονομάσουμε αυθαίρετα Α προς το παρόν).

(3): Ανάλογα, θα εκτελεστεί πρόσθεση  με το περιεχόμενο της Α και το 0 , οπότε αυτό θα δοθεί ως διεύθυνση στο MAR(ας το πούμε Ζ).

(4) :Τελικά στον ACC θα αποθηκευτεί το περιεχόμενο του Ζ.

LDAX

1  PC+1PC,MAR

2.  X+0NOP,MAR

3.  MDR+0ACC

4.  PC+1PC,MAR

5.  NEXT(PC)

(2): Το operand του Χ μέσω της ALU δίνεται ως νέα διεύθυνση του MAR.
(3): To περιεχόμενο αυτής της διεύθυνσης μέσω της ΑLU εγγράφεται στoν ACC.

LDA $K,X

- PC+1  PC,MAR

- MDR+X  NOP,MAR

- MDR+0  ACC

- PC+1 PC,MAR

- NEXT(PC)

(2) : Διευθυνσιοδοτούμε τον MAR με το αποτέλεσμα της ALU (o selector δεν εκτελεί κάποια λειτουργία οπότε δεν έχουμε ολίσθηση), το οποίο είναι το περιεχόμενο του βοηθητικού καταχωρητή Χ με το operand της διεύθυνσης στην οποία έδειχνε ο ΜΑR στην εντολή 1.

(3): To περιεχόμενο της διεύθυνσης που δόθηκε από το ΜΑR προστίθεται με το 0 και η έξοδος της ΑLU αποθηκεύεται στον ACC.

LDA ($K,X)

- PC+1  PC,MAR

- MDR+0  NOP,MAR

- MDR+X NOP,MAR

- MDR+0  NOP,ACC

- PC+1  PC,MAR

- NEXT(PC)

(2): Μέσω της πράξης στην ALU του περιεχομένου της διεύθυνσης Κ της κύριας μνήμης στην οποία δείχνει ο MAR στην εντολή (1) το οποίο εξάγεται από τον MDR, διευθυνσιοδοτούμε εκ νέου τον MAR.

(3): To περιεχόμενο της νέας διεύθυνσης προστίθεται με το περιεχόμενο του Χ και η έξοδος από την πρόσθεση στην ALU δίνεται στον MAR.

(4): Το περιεχόμενο της πιο πάνω διεύθυνσης αποθηκεύεται στον ACC.

STA $K

- PC+1 PC,MAR

- MDR+0  NOP,MAR

- ACC+0 NOP,MEM

- PC+1  PC,MAR

- NEXT(PC)

(2): Το περιεχόμενο της διεύθυνσης που δείχνει ο MAR μέσω της ALU δίνεται ως νέα διεύθυνση στον MAR.

(3): Ανακτούμε το περιεχόμενο του ACC και το αποθηκεύουμε στη θέση μνήμης που δείχνει ο MAR, ενεργοποιώντας το σήμα MWE~ ώστε να γίνει εγγραφή.

Mapper

Ο mapper είναι απαραίτητος καθώς αντιστοιχίζει το opcode της μακροεντολής που βρίσκεται στην κύρια μνήμη με την αρχική διεύθυνση του μικροπρογράμματος που βρίσκεται στη μικρομνήμη.

Στο συγκεκριμμένο πρόγραμμα, οι διευθύνσεις της μνήμης αντιστοίχησης, αντιστοιχούνται με τις εξής εντολές:

MAPPER

m00 02  //LDA #k

m01 06  //LDX #K

m02 0a  //LDA ($k)

m03 10  //LDAX

m04 14  //LDA $K,X

m05 19  //LDA ($K,X)

m06 1f  //STA $K

Κύρια Μνήμη

Για την κύρια μνήμη έχουμε τα εξής :
Αρχικά(m00), κάνουμε μια κλήση της LDA #K και αποθηκεύουμε στον Accumulator το Κ, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση ισούται με 50 σύμφωνα με την επόμενη θέση μνήμης που αντιστοιχεί στο όρισμα της εντολής. Στο επόμενο βήμα(m02), εκτελούμε την εντολή STA $K και αποθηκεύουμε το περιεχόμενο του Accumulator στη διεύθυνση 91 της κύριας μνήμης.  Ύστερα(m04), καλούμε την LDX #K  και αποθηκεύουμε στο βοηθητικό καταχωρητή Χ, την τιμή 9A.Σειρά έχει η LDA ($k) όπου στον ACC θα φορτωθεί το δεδομένο με διεύθυνση το περιεχόμενο της θέσης μνήμης με διεύθυνση το περιεχόμενο της θέσης με διεύθυνση Κ=A0 που όπως παρατηρούμε είναι το 32(data area). Έπειτα το αποθηκεύουμε στη θέση 83 μέσω της STA(m08).Στη συνέχεια εκτελείται η LDAX (m0a) και το δεδομένο αποθηκεύεται μέσω της STA στη διεύθυνση 94 της κύριας μνήμης(m0b,m0c).Στην επόμενη εντολή(LDA $K,X)  το δεδομένο D7 αποθηκεύεται στη θέση 95 της κύριας μνήμης αφού εκτελεστεί η STA(m0f). Τέλος εκτελείται η LDA ($K,X) όπου το 3F (data area mcf) θα αποθηκευτεί μέσω της STA στη θέση 96 της κύριας μνήμης.