Εργαστηριακή Άσκηση 3

Κυριακού Ανδρόνικος 5806

Ντενέζος Παναγιώτης 5853

Υλοποίηση στο Εργαστήριο :

Αρχικά υλοποιήθηκε στο εργαστήριο ο κώδικας του Πίνακα 1 ( όπου υπάρχει κάποιος όρος ο οποίος δεν χρησιμοποιείται έχει αντικατασταθεί με Χ ). Ο κώδικας αυτός ουσιαστικά υλοποιεί τις εντολές :

- LDA $K,X  : Φόρτωση  στον Accumulator  με το περιεχόμενο της θέσης μνήμης με διεύθυνση ίση με R(X) + K( άθροισμα του δεκαεξαδικού αριθμού Κ και του περιεχομένου του βοηθητικού καταχωρητή Χ )

- LDX #K: Φόρτωση του βοηθητικού καταχωρητή Χ τον δεκαεξαδικό αριθμό Κ.

- INX: αύξηση κατά ένα του περιεχομένου του βοηθητικού καταχωρητή Χ.

- CMPX #Y: σύγκριση του περιεχομένου του βοηθητικού καταχωρητή Χ με τον δεκαεξαδικό αριθμό Υ.

- STA $K,X: αποθήκευση του accumulator στη θέση μνήμης με διεύθυνση R(X) + K

- ADC $K,X : πρόσθεση του accumulator με το περιεχόμενο της θέσης μνήμης με διεύθυνση R(X) + Κ χρησιμοποιώντας κρατούμενο και αποθήκευση του αποτελέσματος στον accumulator

- CRC: καθαρισμός του flag κρατουμένου

- BRNZ $K: κάνε branch στη διεύθυνση Κ ( η διεύθυνση Κ θα είναι η νέα τιμή του program counter) αν το zero flag είναι clear (Z=0)

- SHLA: αριστερή ολίσθηση στα περιεχόμενα του accumulator

- HALT: τέλος εκτέλεσης του προγράμματος

Για τις παραπάνω εντολές θεωρήθηκαν :

- Accumulator  ->  00H

- Program Counter -> 01H

- Βοηθητικός Καταχωρητής Χ -> 02Η

Ζητούμενα :

Το ζητούμενο της άσκησης αυτής είναι να ξαναγραφτεί ο κώδικας για την υλοποίηση της πράξης W[i] = Y[i] + 2*Z[i]  με αλλαγές στους εξής  καταχωρητές  :

- Accumulator  ->  0CH

- Program Counter -> 0AH

- Βοηθητικός Καταχωρητής Χ -> 0EΗ

Παράλληλα , ζητείται στο νέο μικροπρόγραμμα να δοθούν οι εξής τιμές στα Z,Y και W:

- Z = (01,03,05,07,09,0B,0D)

- Y = (1F,1D,1C,1A,18,16,14)

- W = (0,0,0,0,0,0,0)

Tα μικροπρογράμματα του παραπάνω ερωτήματος εμφανίζονται στον Πίνακα 2. ( όπου υπάρχει κάποιος όρος ο οποίος δεν χρησιμοποιείται, έχει αντικατασταθεί με Χ ).

Παρακάτω εμφανίζονται τα περιεχόμενα του mapper και της κύριας μνήμης.

MAPPER

m01 07 //LDX #K

m02 0b //INX

m03 0e //CMPX #Y

m04 12 //STA $K,X

m05 17 //ADC $K,X

m06 1c //CRC

m07 1f //BRNZ $K

m08 25 //SHLA

m09 29 //HALT

m0a 02 //LDA $K, X

MAIN

m00 01 //LDX #K

m01 00

m02 0a //LDA $K, X

m03 2c

m04 08 //SHLA

m05 06 //CRC

m06 05 //ADC $K, X

m07 25

m08 04 //STA $K, X

m09 33

m0a 02 //INX

m0b 03 //CMPX #Y

m0c 07

m0d 07 //BRNZ $K

m0e 02

m0f 09 //HALT

c DATA_AREA

m25 1f	//beginning of Y[i]

m26 1d

m27 1c

m28 1a

m29 18

m2a 16

m2b 14	//end of Y[i]

m2c 01	//beginning of Z[i]

m2d 03

m2e 05

m2f 07

m30 09

m31 0b

m32 0d	//end of Z[i]

m33 00	//beginning of W[i]

m34 00

m35 00

m36 00

m37 00

m38 00

m39 00	//end of W[i]

Τα αποτελέσματα που αποθηκεύονται στον W μετά την εκτέλεση του παραπάνω προγράμματος είναι τα εξής :

W = (21, 23, 26, 28, 2a, 2c, 2e) H

Περιγραφή των υλοποιούμενων μικροπρογραμμάτων :

LDA $K,X

1.PC+1-> PC,MAR

2.MDR+X-> NOP,MAR

3.MDR+0 ->ACC

4.PC+1 ->PC,MAR

5.NEXT(PC)

(1): Η τιμή του PC αυξάνεται κατά 1 ώστε να δείχνει στο έντελο της πράξης το οποίο περνάει και στον MAR.

(2) : Διευθυνσιοδοτούμε τον MAR με το αποτέλεσμα της ALU (o selector δεν εκτελεί κάποια λειτουργία οπότε δεν έχουμε ολίσθηση), το οποίο είναι το περιεχόμενο του βοηθητικού καταχωρητή Χ με το operand της διεύθυνσης στην οποία έδειχνε ο ΜΑR στην εντολή 1.

(3): To περιεχόμενο της διεύθυνσης που δόθηκε από το ΜΑR προστίθεται με το 0 και η έξοδος της ΑLU αποθηκεύεται στον ACC.

(4):Αυξάνει κατά 1 τη τιμή του PC, ούτως ώστε να δείχνει στη διεύθυνση μνήμης με το 1ο τελούμενο, ώστε να γίνει προσπέλασή του κατάλληλα και βάζει ακριβώς την ίδια τιμή και στον MAR.

(5):Περνάμε το opcode της επόμενης προς εκτέλεση εντολή στον MAPPER και από κεί στον μPC. Με τον τρόπο αυτό η εκτέλεση θα συνεχιστεί με το κατάλληλο μικροπρόγραμμα.

Σημείωση: Οι εντολές 1,4,5 που αναλύθηκαν παραπάνω χρησιμοποιούνται και στις επόμενες εντολές και έχουν ακριβώς την ίδια σημασία και λειτουργικότητα. Για το λόγο αυτό δεν θα σχολιαστούν περαιτέρω παρακάτω.

LDX #K

1.PC+1-> PC,MAR

2.MDR+0-> X

3.PC+1 ->PC,MAR

4.NEXT(PC)

(2):Στη δεύτερη εντολή εξάγεται από τον MDR το περιεχόμενο της θέσης μνήμης που περιέχει ο MAR, εκτελείται πρόσθεση στην ALU με το 0 ώστε να μη τροποποιηθεί το operand και να περάσει αυτούσιο στον Χ .

ΙΝΧ

1.1 + X->X

2.PC+1->PC,MAR

3.NEXT(PC)

(2):Με την μικροεντολή αυτή αυξάνουμε το περιεχόμενο του καταχωρητή Χ κατά 1 (ο αριθμός ένα δίνεται μέσω των D(1:0) switches ) και το αυξημένο περιεχόμενο αποθηκεύεται στον  καταχωρητή Χ.

CMPX #Y

1.PC+1->PC,MAR

2.X-Y->NOP,MSTATUS

3.PC+1->PC,MAR

4.NEXT(PC)

(4): Στην μικροεντολή αυτή συγκρίνουμε το περιεχόμενο του καταχωρητή Χ με τον δεκαεξαδικό αριθμό Υ. Δεν γίνεται κάποια αποθήκευση στους καταχωρητές και ενεργοποιούνται αναλογα με το αποτέλεσμα τα ανάλογα flags  (MSTATUS).

STA $K,X

1.PC+1->PC,MAR

2.MDR+X-> NOP,MAR

3.ACC+0->NOP,MWE

4.PC+1->PC,MAR

5.NEXT(PC)

(2): Διευθυνσιοδοτούμε τον MAR με το αποτέλεσμα της ALU (o selector δεν εκτελεί κάποια λειτουργία οπότε δεν έχουμε ολίσθηση), το οποίο είναι το περιεχόμενο του βοηθητικού καταχωρητή Χ με το operand της διεύθυνσης στην οποία έδειχνε ο ΜΑR στην εντολή 1.

(3): Αφού ορίσουμε μέσω του A port τον ACC στο RF αποθηκεύουμε το περιεχόμενο του ACC στη θέση μνήμης με διεύθυνση Κ η οποία βρίσκεται στον MAR λόγω των προηγούμενων εντολών. Η πρόσθεση του ACC με το μηδέν γίνεται γιατί θέλουμε να περάσει ανέπαφο το περιεχόμενό του από την ALU. Ακόμα ενεργοποιούμε το σήμα MWE~ γιατί θέλουμε να γίνει εγγραφή στην κύρια μνήμη ( το NOP είναι επιλογή στον selector ώστε να μην γίνει καμία εγγραφή στο RF , κανένα shift , όχι εγγραφή στον Q register και ότι το F περναει στο Υ).

ADC $K,X

1.PC+1->PC,MAR

2.MDR+X -> NOP,MAR

3.MDR+ACC->ACC,CARRYE~,MSTAT

4.PC+1->PC,MAR

5.NEXT(PC)

(2): Διευθυνσιοδοτούμε τον MAR με το αποτέλεσμα της ALU (δεν αποθηκεύεται κάτι στον RF ούτε έχουμε ολίσθηση ), το οποίο είναι το περιεχόμενο του βοηθητικού καταχωρητή Χ αθροισμένο με το operand της διεύθυνσης στην οποία έδειχνε ο ΜΑR στην εντολή 1.

(3): Προσθέτουμε το περιεχόμενο του ΜDR και του  ACC. Το αποτέλεσμα αποθηκεύεται στον ACC ενεργοποιώντας το σήματα  CARRYE~ (για χρησιμοποίηση κρατουμένου) και MSTAT κάνοντας refresh στα flags.

CRC

1. 1+0->NOP,MSTATUS

2. PC+1->PC,MAR

3. NEXT(PC)

(1): Κάνουμε μια πρόσθεση που δεν επηρεάζει την εξέλιξη του προγράμματος και δεν δίνει σίγουρα κρατούμενο. Ενεργοποιώντας έτσι το MSTATUS ουσιαστικά “καθαρίζει” το flag για το κρατούμενο.

BRNZ $K

1.(if Z=0)  (JUMP +4)

2.PC+1->PC,MAR

3.MDR+0->PC,MAR

4.NEXT(PC)

5.PC+2->PC,MAR

6.NEXT(PC)

(1): Αν για το flag Ζ ισχύει Ζ=0 τότε θα γίνει ένα μικρό άλμα σε επίπεδο μικροκώδικα κατά 4 θέσεις πηγαίνοντας στην μικροεντολή (5). Έτσι αποφεύγουμε την εκτέλεση του branch που προκαλείται από τις μικροεντολές 2,3,4.

(3): Περνάμε το περιεχόμενο του MDR στον PC (πρόσθεση με μηδέν για να μείνει ανέπαφο το περιεχόμενο του MDR). O  MDR δηλαδή περιέχει το περιεχόμενο της διεύθυνσης που έχει το έντελο, δηλαδή τη διεύθυνση στην οποία θέλουμε να γίνει το branch. Τελικά επιτυγχάνουμε το branch τροφοδοτώντας τον PC με την διεύθυνση αυτή.

(5): Σε περίπτωση που δεν θέλουμε να κάνουμε branch, κάνουμε αύξηση το PC κατά 2 προκειμένου να αποφύγουμε το έντελο και να προχωρήσουμε στην επόμενη προς εκτέλεση εντολή.

SHLA

1.ACC + 0 ->ΝΟP

2.FEEDBACK+0->FEEDBACK,SHIFTLEFT

3.PC+1->PC,MAR

4.NEXT(PC)

(1): Πρόσθεση του ACC με το 0 ώστε να περάσει από την ALU και στη συνέχεια αριστερή ολίσθηση στον selector και αποθήκευση του ολίσθημένου αποτελέσματος μέσω του BPORT στον ACC.

HALT

1.PC+0->PC,MAR

2.NEXT(PC)

(1): Για να σταματήσουμε την εκτέλεση του μικροκώδικα, απλά αφήνουμε στον PC την ίδια τιμή έτσι ώστε να μην εκτελεστεί άλλη γραμμή κώδικα. Για να γίνει αυτό, δίνουμε στον PC την ίδια τιμή με PC+0->PC και NEXT(PC) για να συνεχίσει να το εκτελεί.