Εργαστηριακή Άσκηση 3

Κυριακού Ανδρόνικος 5806

Ντενέζος Παναγιώτης 5853

Υλοποίηση στο Εργαστήριο :

Αρχικά υλοποιήθηκε στο εργαστήριο ο κώδικας του Πίνακα 1 ( όπου υπάρχει κάποιος όρος ο οποίος δεν χρησιμοποιείται έχει αντικατασταθεί με Χ ). Ο κώδικας αυτός ουσιαστικά υλοποιεί τις εντολές :

- LDA $K,X  : Φόρτωση  στον Accumulator  με το περιεχόμενο της θέσης μνήμης με διεύθυνση ίση με R(X) + K( άθροισμα του δεκαεξαδικού αριθμού Κ και του περιεχομένου του βοηθητικού καταχωρητή Χ )

- LDX #K: Φόρτωση του βοηθητικού καταχωρητή Χ τον δεκαεξαδικό αριθμό Κ.

- INX: αύξηση κατά ένα του περιεχομένου του βοηθητικού καταχωρητή Χ.

- CMPX #Y: σύγκριση του περιεχομένου του βοηθητικού καταχωρητή Χ με τον δεκαεξαδικό αριθμό Υ.

- STA $K,X: αποθήκευση του accumulator στη θέση μνήμης με διεύθυνση R(X) + K

- ADC $K,X : πρόσθεση του accumulator με το περιεχόμενο της θέσης μνήμης με διεύθυνση R(X) + Κ χρησιμοποιώντας κρατούμενο και αποθήκευση του αποτελέσματος στον accumulator

- CRC: καθαρισμός του flag κρατουμένου

- BRNZ $K: κάνε branch στη διεύθυνση Κ ( η διεύθυνση Κ θα είναι η νέα τιμή του program counter) αν το zero flag είναι clear (Z=0)

- SHLA: αριστερή ολίσθηση στα περιεχόμενα του accumulator

- HALT: τέλος εκτέλεσης του προγράμματος

Για τις παραπάνω εντολές θεωρήθηκαν :

- Accumulator  ->  00H

- Program Counter -> 01H

- Βοηθητικός Καταχωρητής Χ -> 02Η

Ζητούμενα :

Το ζητούμενο της άσκησης αυτής είναι να ξαναγραφτεί ο κώδικας για την υλοποίηση της πράξης W[i] = Y[i] + 2*Z[i]  με αλλαγές στους εξής  καταχωρητές  :

- Accumulator  ->  0CH

- Program Counter -> 0AH

- Βοηθητικός Καταχωρητής Χ -> 0EΗ

Παράλληλα , ζητείται στο νέο μικροπρόγραμμα να δοθούν οι εξής τιμές στα Z,Y και W:

- Z = (01,03,05,07,09,0B,0D)

- Y = (1F,1D,1C,1A,18,16,14)

- W = (0,0,0,0,0,0,0)

Tα μικροπρογράμματα του παραπάνω ερωτήματος εμφανίζονται στον Πίνακα 2. ( όπου υπάρχει κάποιος όρος ο οποίος δεν χρησιμοποιείται, έχει αντικατασταθεί με Χ ).

Παρακάτω εμφανίζονται τα περιεχόμενα του mapper και της κύριας μνήμης.

MAPPER

m01 07 //LDX #K

m02 0b //INX

m03 0e //CMPX #Y

m04 12 //STA $K,X

m05 17 //ADC $K,X

m06 1c //CRC

m07 1f //BRNZ $K

m08 25 //SHLA

m09 29 //HALT

m0a 02 //LDA $K, X

MAIN

m00 01 //LDX #K

m01 00

m02 0a //LDA $K, X

m03 2c

m04 08 //SHLA

m05 06 //CRC

m06 05 //ADC $K, X

m07 25

m08 04 //STA $K, X

m09 33

m0a 02 //INX

m0b 03 //CMPX #Y

m0c 07

m0d 07 //BRNZ $K

m0e 02

m0f 09 //HALT

c DATA_AREA

m25 1f	//beginning of Y[i]

m26 1d

m27 1c

m28 1a

m29 18

m2a 16

m2b 14	//end of Y[i]

m2c 01	//beginning of Z[i]

m2d 03

m2e 05

m2f 07

m30 09

m31 0b

m32 0d	//end of Z[i]

m33 00	//beginning of W[i]

m34 00

m35 00

m36 00

m37 00

m38 00

m39 00	//end of W[i]

Τα αποτελέσματα που αποθηκεύονται στον W μετά την εκτέλεση του παραπάνω προγράμματος είναι τα εξής :

W = (21, 23, 26, 28, 2a, 2c, 2e) H