Εργαστηριακή Άσκηση 4

Κυριακού Ανδρόνικος 5806

Ντενέζος Παναγιώτης 5853

Υλοποίηση στο Εργαστήριο :

Στο εργαστήριο υλοποιήθηκε ο κώδικας του Πίνακα 1 (όπου υπάρχει κάποιος όρος ο οποίος δεν χρησιμοποιείται έχει αντικατασταθεί με Χ ). Ο κώδικας αυτός ουσιαστικά υλοποιεί τις εντολές :

- LOADBR #K : αρχικοποίηση του base register με την τιμή Κ

- LOADSP #K : αρχικοποίηση του stack pointer με την τιμή Κ

- LOADLR #K : αρχικοποίηση του limit register με την τιμή Κ

- PUSH $K : τοποθέτηση στην κορυφή του σωρού τα περιεχόμενα της θέσης μνήμης με διεύθυνση Κ

- POP $K : αποθήκευση στη θέση μνήμης με διεύθυνση Κ το περιεχόμενο της κορυφής της στοίβας και αφαίρεση της τιμής από την στοίβα

- ADD : πρόσθεση των περιεχομένων των δυο πρώτων θέσεων της στοίβας και επιστροφή του αποτελέσματος στην κορυφή της στοίβας

- SUB : αφαίρεση των περιεχομένων της δεύτερης θέσης της στοίβας από την πρώτη και αποθήκευση του αποτελέσματος στην κορυφή της στοίβας

Για τις παραπάνω εντολές θεωρήθηκαν :

- Accumulator  ->  02H

- Program Counter -> 03H

- Βοηθητικός Καταχωρητής Χ -> 04Η

- Stack Pointer -> 05H

- Base Register -> 06H

- Limit Register ->07H

Ζητούμενα :

Το ζητούμενο της άσκησης αυτής είναι να γραφτεί πρόγραμμα για τον υπολογισμό της έκφρασης  W = X – Y + Z όπου τα έντελα είναι θέσεις της κύριας μνήμης. Οι τιμές των Χ,Υ και Ζ είναι οι εξής :

- X -> 5

- Y -> 3

- Z -> 7

Παρακάτω εμφανιζονται τα περιεχόμενα του mapper και της κύριας μνήμης :

MAPPER

m00 02 //LOADBR #K

m01 06 //LOADSP #K

m02 0A //LOADLR #K

m03 0E //PUSH $K

m04 17 //POP $K

m05 21 //ADD

m06 2B //SUB

MAIN

m00 00 //LOADBR #K

m01 A7

m02 01 //LOADSP #K

m03 A8

m04 02 //LOADLR #K

m05 A0

m06 03 //PUSH $K

m07 30

m08 03 //PUSH $K

m09 31

m0A 06 //SUB

m0B 03 //PUSH $K

m0C 32

m0D 05 //ADD

m0E 04 //POP $K

m0F 33

c DATA_AREA

m30 05

m31 03

m32 07

m33 BB

Το αποτέλεσμα που αποθηκεύεται στην m33 μετά την εκτέλεση του προγράμματος είναι το 9.