Εργαστηριακή Άσκηση 5

Κυριακού Ανδρόνικος 5806

Ντενέζος Παναγιώτης 5853

Υλοποίηση στο Εργαστήριο :

Στο εργαστήριο υλοποιήθηκε ο κώδικας του Πίνακα 1 (όπου υπάρχει κάποιος όρος ο οποίος δεν χρησιμοποιείται έχει αντικατασταθεί με Χ ). Ο κώδικας αυτός ουσιαστικά υλοποιεί τις εντολές :

- LOAD R,$K : Φόρτωσε στον καταχωρητή R τα περιεχόμενα της θέσης μνήμης με διεύθυνση Κ

- STORE R,$K: Αποθήκευσε τον καταχωρητή R στη θέση μνήμης με διεύθυνση Κ

- ADD R1,$K: Πρόσθεσε το περιεχόμενο της θέσης μνήμης με διεύθυνση Κ στον καταχωρητή R

- SUB R1,$K: αφαίρεσε από το περιεχόμενο του καταχωρητή R το περιεχόμενο της θέσης μνήμης με διεύθυνση Κ

- ADD R1,R2: πρόσθεσε τα περιεχόμενα των καταχωρητών R1 και R2

- SHL R: αριστερή ολίσθηση στα περιεχόμενα του καταχωρητή R

- DEC R: μείωση των περιεχομένων του καταχωρητή R κατά ένα

- HALT: τέλος εκτέλεσης του προγράμματος

Για τις παραπάνω εντολές θεωρήθηκαν :

- Program Counter -> 0FH

- TEMP1 -> 0EΗ

- TEMP2 -> 0DH

Ζητούμενα :

Το ζητούμενο της άσκησης αυτής είναι να γραφτεί πρόγραμμα για τον υπολογισμό της έκφρασης  W = 4*(Χ+Υ-Ζ-1) + 2*(Χ+Υ-1)  όπου τα έντελα είναι θέσεις της κύριας μνήμης. Οι τιμές των θέσεων της κύριας μνήμης είναι οι εξής :

- X ->40

- Y -> 42

- Z -> 44

Παρακάτω εμφανίζονται τα περιεχόμενα του mapper και της κύριας μνήμης :

MAPPER

m00 02  LOAD R, $K

m01 0a  STORE R,$K

m02 12  ADD R,$K

m03 1b  SUB R,$K

m04 24  ADD r1,r2

m05 2e  SHL R

m06 33  DEC R

m07 3a  HALT

MAIN

m00 00 LOAD R, $K

m01 06

m02 40

m03 02 ADD R,$K

m04 06

m05 42

m06 03 SUB R,$K

m07 06

m08 44

m09 06 DEC R

m0a 06

m0b 05 SHL R

m0c 06

m0d 05 SHL R

m0e 06

m0f 00 LOAD R, $K

m10 07

m11 40

m12 02 ADD R,$K

m13 07

m14 42

m15 06 DEC R

m16 07

m17 05 SHL R

m18 07

m19 04 ADD r1,r2

m1a 06

m1b 07

m1c 01 STORE R,$K

m1d 06

m1e 46

m1f 07 HALT

m40 08 x

m42 04 y

m44 02 z

m46 BB w