Εργαστηριακή Άσκηση 6

Κυριακού Ανδρόνικος 5806

Ντενέζος Παναγιώτης 5853

Υλοποίηση στο Εργαστήριο :

Στο εργαστήριο υλοποιήθηκε ο κώδικας του Πίνακα 1 (όπου υπάρχει κάποιος όρος ο οποίος δεν χρησιμοποιείται έχει αντικατασταθεί με Χ ). Ο κώδικας αυτός ουσιαστικά υλοποιεί τις εντολές :

- LOAD R, #K: φόρτωσε στον βοηθητικό καταχωρητή R τον δεκαεξαδικό αριθμό Κ.

- VEM R1, R2, R3 (Vector move) : μεταφορά των περιεχομένων του διανύσματος V1 στο διάνυσμα V2. To διάνυσμα V1 αρχίζει από την θέση μνήμης ίση με περιεχόμενο του R1, το διάνυσμα V2 αρχίζει από τη θέση μνήμης ίση με το περιεχόμενο του R2, ενώ και τα δύο διανύσματα έχουν μήκος ίσο με το περιεχόμενο του R3 καταχωρητή.

- VEMINC R1, R2 ( vector increase) : αύξηση των περιεχομένων του διανύσματος V κατά ένα. Το διάνυσμα V αρχίζει από τη θέση μνήμης ίση με το περιεχόμενο του R1 και έχει μήκος ίσο με το περιεχόμενο του R2 καταχωρητή.

Για τις παραπάνω εντολές θεωρήθηκαν :

- Program Counter -> 09H

- ACC -> 0BΗ

- R1 -> 0FH

- R2->0EH

- R3->0DH

Ζητούμενα :

Το ζητούμενο της άσκησης αυτής είναι να γραφτεί πρόγραμμα για να μεταφέρει τα περιεχόμενα των θέσεων μνήμης 00 εώς 0F στις θέσεις μνήμης Χ εώς Y και στην συνέχεια, τα περιεχόμενα των Χ εώς Υ να αυξάνονται κατά 1. Οι τιμές των θέσεων της κύριας μνήμης είναι οι εξής :

- X ->30H

- Y -> 3FH

Παρακάτω εμφανίζονται τα περιεχόμενα του mapper και της κύριας μνήμης :

MAPPER

m00 02  LOAD

m01 0a  VEM

m02 23  VEMINC

MAIN

m00 00 LOAD

m01 0f R1

m02 00 #00

m03 00 LOAD

m04 0e R2

m05 30 #30

m06 00 LOAD

m07 0d R3

m08 10 #10

m09 01 VEM

m0a 0f R1

m0b 0e R2

m0c 0d R3

m0d 02 VEMINC

m0e 0e R2

m0f 0d R3