Εργαστηριακή Άσκηση 7

Κυριακού Ανδρόνικος 5806

Ντενέζος Παναγιώτης 5853

Υλοποίηση στο Εργαστήριο :

Στο εργαστήριο υλοποιήθηκε ο κώδικας του Πίνακα 1 (όπου υπάρχει κάποιος όρος ο οποίος δεν χρησιμοποιείται έχει αντικατασταθεί με Χ ). Ο κώδικας αυτός ουσιαστικά υλοποιεί τις εντολές :

- LDA $K : φόρτωση στον accumulator με το περιεχόμενο της θέσης μνήμης με διεύθυνση Κ

- STA $K: αποθήκευση του περιεχομένου του accumulator στη θέση μνήμης με διεύθυνση Κ

- MVI R,#K: φόρτωση του καταχωρητή R με το δεκαεξαδικό αριθμό Κ

- MOV R1,R2: μεταφορά του περιεχομένου του καταχωρητή R2 στον καταχωρητή R1

- MOV R,M: μεταφορά του περιεχομένου της θέσης μνήμης Μ στον καταχωρητή R

- MOV M,R: μεταφορά του περιεχομένου του καταχωρητή R στη θέση μνήμης Μ

- INR,R: αύξηση κατά 1 του περιεχομένου του καταχωρητή R

- INX RP: αύξηση κατά 1 του περιεχομένου του ζεύγους καταχωρητών RP

- DCR RP: μείωση κατά 1 του περιεχομένου του καταχωρητή R

- DCX RP: μείωση κατά 1 του περιεχομένου του ζεύγους καταχωρητών RP

- CMP R: σύγκριση του περιεχομένου του accumulator με το περιεχόμενο του καταχωρητή R

- CMP M: σύγκριση του περιεχομένου του accumulator με το περιεχόμενο της θέσης μνήμης Μ

- CPI #K: σύγκριση του περιεχομένου του accumulator με τον δεκαξαδικό αριθμό Κ

- JZ $K: κάνε branch στην διεύθυνση Κ (η διεύθυνση Κ θα γίνει η νέα τιμή του PC) αν Ζ=1

- JNZ $K: κάνε branch στην διεύθυνση Κ (η διεύθυνση Κ θα γίνει η νέα τιμή του PC) αν Ζ=0

- JC $K: κάνε branch στην διεύθυνση Κ (η διεύθυνση Κ θα γίνει η νέα τιμή του PC) αν C=1

- JNC $K: κάνε branch στην διεύθυνση Κ (η διεύθυνση Κ θα γίνει η νέα τιμή του PC) αν C=0

- HALT: τέλος εκτέλεσης  του προγράμματος

Για τις παραπάνω εντολές θεωρήθηκαν :

- Program Counter -> 09H

- ACC / Α -> 01Η

- B (TEMP)  -> 02H

- C (TEMP1)->03H

- D (TEMP2)->04H

- HIGH->0BH

- LOW->0CH

Ζητούμενα :

Το ζητούμενο της άσκησης αυτής είναι :
Α) Να γραφτεί πρόγραμμα για την εύρεση του μεγίστου μεταξύ των περιεχομένων των θέσεων μνήμης Χ και Υ . Οι τιμές των θέσεων της κύριας μνήμης είναι οι εξής :

- X ->50H

- Y -> 55H

Β) Να γραφτεί πρόγραμμα για την εύρεση του τετραγώνου ενός αριθμού από το 0-9 χρησιμοποιώντας lookup table. To lookup table θα πρέπει να αποθηκεύεται στην μνήμη πριν την εκτέλεση του προγράμματος και θα πρέπει να περιέχει τα τετράγωνα των αριθμών 0-9. Το lookup table θα τοποθετείται στις θέσεις Χ εώς Υ. Ο αριθμός εισόδου θα τοποθετείται στη θέση Χ-1 και το αποτέλεσμα θα τοποθετείται στην Υ+1 . Αν ο αριθμός εισόδου είναι μεγαλύτερος από 9 τότε στη θέση του αποτελέσματος θα τοποθετείται το FFH. Οι τιμές των θέσεων της κύριας μνήμης είναι οι εξής :

- X ->30H

- Y -> 39H

Παρακάτω εμφανίζονται τα περιεχόμενα του mapper και της κύριας μνήμης :

MAPPER

m00 02 #LDA $K

m01 07 #STA $K

m02 0c #MVI R,#K

m03 14 #MOV R1,R2

m04 1d #MOV R,M

m05 25 #MOV M,R

m06 2c #INC R

m07 33 #DCR R

m08 3a #INX RP

m09 4b #DCX RP

m0a 5c #CMP R

m0b 62 #CMP M

m0c 67 #CPI #K

m0d 6c #JZ $K

m0e 71 #JNC $K

m0f 76 #JC $K

m10 7b #HALT

m11 7d #JNZ $K

α) 
MAIN

c Initialize

m00 00 # LDA $K

m01 50 #$K

m02 02 #MVI R,#K

m03 0b #Register R (Counter)

m04 06 #K

m05 02 #MVI R,#K

m06 03 #Register R (Low Register)

m07 51 #K

c Loop

m08 0b # CMP M

m09 0e #JNC $K

m0a 1f #$K (if C=0 jump to $K)

c Continue Loop

m0b 08 # INX RP

m0c 43 #RP (H-L)

m0d 07 # DCR R

m0e 0b # R (Counter)

m0f 03 # MOV R1,R2

m10 0c #R1(Temp for Acc)

m11 02 #R2(Acc)

m12 03 # MOV R1,R2

m13 02 #R1(Acc)

m14 0b # R2(Counter)

m15 0c #CPI

m16 00 #Check for End of Loops

m17 03 # MOV R1,R2

m18 02 # R1(Acc)

m19 0c #R2(Temp of Acc)

m1a 11 # JNZ $K

m1b 08 #$K (if Z=1 jump to $K)

m1c 01 # STA $K

m1d 56 #$K (Y+1 address)

m1e 10 #HALT

c Swap Max

m1f 04 # MOV M,R

m20 02 # R(Acc)

m21 0e # JNC $K

m22 0b #$K (C=0 jump back to continue loop)

c Data

m50 0a

m51 c7

m52 e2

m53 f8

m54 b2

m55 03

m56 00 #<--Max

Στη θέση 56 μετά την εκτέλεση του προγράμματος θα αποθηκευτεί το f8.

Β)

MAIN

c Initialize

m00 00 # LDA $K

m01 27 #$K (Input)

m02 02 # MVI R,#K

m03 03 #Register R (Low Register)

m04 30 ##K

m05 03 # MOV R1,R2

m06 0b # Register R1 (Backup of Input)

m07 02 #Register R2 (Accumulator Counter for Loop)

m08 00 # LDA $K

m09 40 # $K

m0a 0a #CMP R

m0b 0b # R (Backup of Input)

m0c 03 # MOV R1,R2

m0d 02 #Register R1 (Accumulator Counter for Loop)

m0e 0b #Register R2 (Backup of Input)

m0f 0e #JNC $K

m10 1f # $K (if C=0 jump to $K)

c Loop to Increase Low Register as input

m11 0c # CPI #K

m12 00 # #K

m13 07 #DCR R

m14 02 #Register R (Counter for Loops)

m15 0d # JZ $K

m16 1b # $K

m17 06 # INC R

m18 03 # Register R (Low Register)

m19 11 # JNZ $K

m1a 11 # $K

c Find Square

m1b 04 # MOV R,M

m1c 02 # Register R (Accumulator)

m1d 0d #JZ $K

m1e 22 # $K

c Wrong Number

m1f 02 # MVI R,#K

m20 02 # #R (Acc)

m21 ff # #K

m22 01 #STA $K

m23 5a # $K

m24 10 #HALT

c Input

m27 05

c Lookup Table

m30 00

m31 01

m32 04

m33 09

m34 10

m35 19

m36 24

m37 31

m38 40

m39 51

c Load 10hex

m40 0a

c Output

m5a 00

Στη θέση 5A μετά την εκτέλεση του προγράμματος θα αποθηκευτεί το 19 (τετράγωνο του 5).