Εργαστηριακή Άσκηση 1

Κυριακού Ανδρόνικος ΑΜ : 5806

Ντενέζος Παναγιώτης ΑΜ : 5853

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ορισμός θεματικής ενότητας του πειράματος: Τελεστικοί ενισχυτές

Αναφορά απαραίτητων γνώσεων για την εκτέλεση του: Η χρήση και οι ιδιότητες των τελεστικών ενισχυτών

Αναφορά σκοπού εκτέλεσης του πειράματος: Η κατανόηση της λειτουργία των τελεστικών ενισχυτών και η εξοικείωση με αυτούς.

2.ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

- Όργανα

- Γεννήτρια Συχνοτήτων

- Πολύμετρο

- Παλμογράφος

- Υλικά

- Αντιστάσεις (R1 = 0.998 KΩ , R2 = 9.95 KΩ , R3 = 14.99  KΩ , R4 = 152.5 KΩ)

- Ποτενσιόμετρο 10 ΚΩ

- Τελεστικός ενισχυτής : LF411

Η διαδικασία υλοποίησης του πειράματος ήταν η εξής :

- Αρχικά πραγματοποιήθηκε το κύκλωμα του Σχήματος 1 .Σε αυτό το κύκλωμα δόθηκε σαν είσοδος τάση μέτρου 0.01 V και -0.01 V και μετρήθηκε η έξοδος για κάθε μια.

|  | Τελεστικός ενισχυτής : LF411 Ποτενσιόμετρο 10ΚΩ |
| --- | --- |

Εικόνα 1 : Συνδεσμολογία Ερωτήματος 1

- Στη συνέχεια , υλοποιήθηκε το κύκλωμα του Σχήματος 2 στο οποίο δόθηκε σαν είσοδος ημιτονικό σήμα πλάτους 2.86 V (peak-to-peak)  και συχνότητας 1002 kHz. Σε αυτό το κύκλωμα μετρήθηκε η τάση εξόδου και υπολογίστηκε η ενίσχυση.

|  | Τελεστικός ενισχυτής : LF411 R1 = 0.998 KΩ R2 = 9.95 KΩ |
| --- | --- |

Σχήμα 2 : Συνδεσμολογία Ερωτήματος 2

Έπειτα, αυξήθηκε σταδιακά το πλάτος του σήματος εισόδου και στα 3.52 V παρατηρήθηκε ότι ο ενισχυτής ψαλιδίζει την έξοδο. Με αυτή την μέτρηση υπολογίστηκε η μέγιστη εναιώρηση του σήματος εξόδου.
Τέλος, στο παραπάνω κύκλωμα προστέθηκε σε σειρά με την ήδη υπάρχουσα αντίσταση μια νέα των 0.998 ΚΩ και οδηγήθηκε με ημιτονικό σήμα των 1,002 kHz. Στο νέο αυτό κύκλωμα μετρήθηκε η εμπέδηση εισόδου.

- Για το ερώτημα αυτό, υλοποιήθηκε το κύκλωμα του Σχήματος 3. Σε αυτό εφαρμόστηκε είσοδος 200 mV στα 1.005 kHz και καταγράφηκε η ενίσχυση του σήματος από την οποία και υπολογίστηκε το κέρδος του ενισχυτή.

|  | Τελεστικός ενισχυτής : LF411 R1 = 0.998 KΩ R2 = 9.95 KΩ |
| --- | --- |

Σχήμα 3 : Συνδεσμολογία Ερωτήματος 3

- Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε το κύκλωμα του Σχήματος 4. Σε αυτό εφαρμόστηκε είσοδος 476 mV και συχνότητας 1.006 kHz και επαληθεύτηκε ότι η έξοδος ακολουθεί την είσοδο.

|  | Τελεστικός ενισχυτής : LF411 |
| --- | --- |

Σχήμα 4 : Συνδεσμολογία Ερωτήματος 4

- Τέλος, κατασκευάστηκε το κύκλωμα του Σχήματος 5, στο οποίο για κάθε μεταβολή της τιμής του φορτίου καταγράφηκε η τιμή του ρεύματος που το διαρρέει.

|  | Τελεστικός ενισχυτής : LF411 R1 = 14.99 KΩ R2 = 0.998 KΩ R3 = 152.5 KΩ |
| --- | --- |

Σχήμα 5 : Συνδεσμολογία Ερωτήματος 5

Σημείωση : Για την υλοποίηση του παραπάνω κυκλώματος, επειδή δεν υπήρχε διαθέσιμη αντίσταση των 180 Ω , χρησιμοποιήθηκε αντίσταση των 152,5 Ω.

- Για το ερώτημα αυτό προσομοιώθηκε το κύκλωμα του Σχήματος 6. Σε αυτό το κύκλωμα μετρήθηκε το δυναμικό στο σημείο Α και βρέθηκε η σχέση μεταξύ VΑ, Vin και Vout .

Σχήμα 6 : Συνδεσμολογία ερωτήματος 6

Έπειτα, μετατέθηκε η θέση του ποτενσιόμετρου και από το σήμα εξόδου που παρατηρήθηκε στον παλμογράφο προέκυψε κ συνάρτηση που υλοποιεί το κύκλωμα αυτό.

| Είσοδος (V) | Έξοδος (V) |
| --- | --- |
| 0.01 | 14.52 |
| -0.01 | -13.61 |

3.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Πίνακας 1 : Αποτελέσματα 1ου ερωτήματος 
Εικόνα 1 : Αποτελέσματα 2β για είσοδο 1.64V και συχνότητα 994.0 Ηz


Εικόνα 2 : Αποτελέσματα ερωτήματος 2γ για είσοδο 2.86 V και συχνότητα 1.002 kΗz (πριν την ψαλίδιση)

Εικόνα 3 : Αποτελέσματα ερωτήματος 2γ για είσοδο 3.52V και συχνότητα 1.004 kΗz 
(μετά την ψαλίδιση)

2δ) Vin = 1.195 V   V’in = 1.041 V για είσοδο 3.52 V
Εικόνα 4 : Αποτελέσματα ερωτήματος 3β για σήμα 200 mV(p-p) και συχνότητας 1.005 
KHz

Εικόνα 5 : Αποτελέσματα ερωτήματος 4 για είσοδο 476 mV και συχνότητα 1.006 kHz

| Φορτίο (ΚΩ) | Ρεύμα στο φορτίο (mA) |
| --- | --- |
| 0.033 | 6.33 |
| 0.998 | 6.31 |
| 1.116 | 6.30 |
| 2.42 | 5.48 |
| 3.2 | 4.23 |
| 4.2 | 3.34 |
| 6.7 | 2.12 |
| 10.3 | 1.34 |

Πίνακας 2 : Αποτελέσματα ερωτήματος 5

Εικόνα 6 : Προσομοίωση κυκλώματος ερωτήματος 6


Εικόνα 7 : Αποτελέσματα ερωτήματος 6α για είσοδο 2Volt (p-p) στο 1kHz

Εικόνα 8 : Τάση στο σημείο Α για το κύκλωμα του ερωτήματος 6α

Εικόνα 9 : Προσομοίωση κυκλώματος ερωτήματος 6δ

Εικόνα 10: Αποτελέσματα ερωτήματος 6δ

4.ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

- Ζητείται στην  έξοδος τάση μικρότερη των +15 V και μεγαλύτερη των -15V. Αυτό πρακτικά, σημαίνει ότι για να δώσει η έξοδος τις παραπάνω τιμές, στην είσοδο του θα πρέπει να δώσουμε τάση από  15V200VmV=75μV έως -15V200VmV=-75μV, καθώς γνωρίζουμε ότι ο τύπος που αποδεικνύει τη σχέση για τον τελεστικό ενισχυτή είναι  V0 = Α(v+ - v-)

Τελικά, παρατηρούμε ότι ανάλογα με το που στρέφουμε το ποτενσιόμετρο, παίρνουμε στην έξοδο   +15 V ή -15V.

- Α) Για να αποδειχθεί η σχέση που συνδέει το Vout με το Vin  θεωρήθηκε το παρακάτω σχήμα :

Σχήμα 6 : Υπολογισμός Ενίσχυσης για ερώτημα 2α

Η ανάλυση του κυκλώματος γίνεται με τη βοήθεια των κανόνων του Kirchοff και για τον λόγο αυτό δίνονται αυθαίρετες φορές στα διάφορα ρεύματα, όπως φαίνεται στο Σχήμα 6. Έτσι, στον κόμβο s θα είναι : ii= ia+ if

και ακόμη ισχύει ότι  ii =Vi -VsZi και if =Vs -V0Zf

O συνδυασμός των εξισώσεων δίνει:  Vi -VsZi=ia+Vs -V0Zf

και με επίλυση της παραπάνω εξίσωσης ως προς V0 προκύπτει:

V0=Vs1+ZfZi-ViZfZi+iaZf   (1)

Υποθέτεται ότι ο τελεστικός ενισχυτής δεν βρίσκεται σε κατάσταση κόρου και έτσι η V0 = Αv+- v- θα γίνει  V0 = Α0- Vs=-ΑVsVs=-V0A (2)

Τελικά, με συνδυασμό των εξισώσεων (1) και (2) , προκύπτει:
V0 =ViZfZi+iaZf1+1+ZfZiA

Β) Είναι γνωστό ότι ο τύπος που δίνει την ενίσχυση του σήματος εισόδου είναι :

Α= VoutVin
Παρατηρώντας την Εικόνα 1 και με αντικατάσταση στον παραπάνω τύπο προκύπτει: Α= 0,1641,64 = 10 

Γ) Η μέγιστη εναιώρηση του σήματος εξόδου είναι 28.4V (peak-to-peak) όπως φαίνεται και στην Εικόνα 3.

Δ) Η εμπέδηση εισόδου του κυκλώματος υπολογίζεται ως εξής :  Zin=Vin'⋅R1Vin-Vin'=1.041 V⋅0.998 ΚΩ(1.195-1.041)V⇔Zin=6.75 ΚΩ

- α) Ο μαθηματικός τύπος που δίνει την ενίσχυση είναι ο εξής :

VaR1=VoutR1+R2⇔Vout=R1+R2R1⋅Va

Γίνεται η  παραδοχή ότι Va=Vin, επομένως:

Vout=R1+R2R1⋅Va. Άρα

A'=R1+R2R1=0.998 ΚΩ + 9.95 ΚΩ0.998 ΚΩ=11⇔A' = 10.9

β) Η ενίσχυση του σήματος , όπως φαίνεται από την εικόνα 4 είναι
 Α= VoutVin= 2.20.2=11

γ) Η εμπέδηση εισόδου του κυκλώματος είναι άπειρη (ή τουλάχιστον πολύ μεγάλη), έτσι ώστε το Iin να θεωρείται μηδενικό. Συνεπώς, αν προσθέταμε μία αντίσταση σε σειρά με την είσοδο θα έπρεπε να ισχύει Vin=Vin', ώστε το ρεύμα να παραμένει μηδενικό. Άρα, η ύπαρξη μιας αντίστασης θεωρείται περιττή.

- Η έξοδος του κυκλώματος είναι ακριβώς ίδια με την είσοδο του (εικόνα 5). Από την παρατήρηση στον παλμογράφο της κυματομορφής εξόδου σε συνάρτηση με την είσοδο επιβεβαιώνεται ότι η ενίσχυση είναι ίση με 1, η έξοδος δηλαδή ακολουθεί την είσοδο σε φάση και πλάτος.

Για να αποδειχθεί  ότι Vout=Vin χρησιμοποιείται ο γενικός τύπος που διέπει τους τελεστικούς ενισχυτές:

Vout=A*V3-V2 ⇔Vout=A*Vin-Vout ⇔ Vout=A*Vin-A*Vout ⇔

1 + AVout=A*Vin

Όμως το Α είναι συνήθως της τάξεως του 105 (2x105 για τον LF411), άρα θεωρούμε ότι A + 1 ≈ A. Συνεπώς από την παραπάνω σχέση:

A*Vout=A*Vin⇔Vout=Vin

Η εμπέδηση εισόδου του ακολουθητή αυτού είναι άπειρη (όπως και στο κύκλωμα του προηγούμενου ερωτήματος), ενώ η εμπέδηση εξόδου είναι πολύ κοντά στο μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι αφενός το σήμα στην είσοδο δεν επηρεάζεται από την λειτουργία του κυκλώματος, και αφετέρου ότι η έξοδος του έχει την ικανότητα να οδηγήσει μεγάλα σήματα (μεγάλα πλάτη, της τάξης των 15 V). Το κύκλωμα, λοιπόν, αυτό μπορεί να μεταφέρει ένα σήμα (σήμα εισόδου) στην έξοδο, όπου θα οδηγήσει άλλα κυκλώματα χωρίς πρόβλημα. Ο ακολουθητής ενισχυτής δρα ως μια εξαιρετική μονάδα προσαρμογής μιας πηγής σήματος πολύ μεγάλης

εμπέδησης εξόδου με ένα όργανο μέτρησης σχετικά μικρής εμπέδησης εισόδου.

- A) Αφού χρησιμοποιήθηκε αντίσταση των 152,5 Ω, ισχύει: I1=V2152,5Ω.
Δηλαδή η ένταση I1 εξαρτάται μόνο από το δυναμικό στην αναστρέφουσα είσοδο. Κάνοντας τώρα την παραδοχή ότι V2 ≈ V3 , η παραπάνω εξίσωση γίνεται:

I1=V3152,5Ω 
Το V3 τώρα, προκύπτει από τον διαιρέτη τάσης στο αριστερό τμήμα του κυκλώματος, για τον οποίο ισχύει:V3=15V⋅R2R1+R2=15V⋅0.998KΩ0.998 ΚΩ + 14.99 KΩ⇔V3=0.9363 V

Τελικά : I1=0.9363 V152,5Ω=0.0061 A
Β)  Παρατηρείται ότι το κύκλωμα αυτό είναι καλύτερο σαν πηγή ρεύματος από το αντίστοιχο της 3ης  Άσκησης. Ο λόγος είναι ότι αυτό το κύκλωμα μπορεί να οδηγήσει μεγαλύτερο φορτίο στην έξοδο πριν αλλάξει η ένταση. Χρησιμοποιώντας αντίστοιχο λογισμικό είναι εύκολο να διαπιστωθεί ότι το κύκλωμα αυτό δεν επηρεάζεται εύκολα από τις μεταβολές του φορτίου όσο βρίσκεται στην περιοχή της ορθής λειτουργίας της πηγής. Με άλλα λόγια η ένταση που προσφέρει αυτό το κύκλωμα θα μεταβληθεί λιγότερο από την ένταση που δίνει το κύκλωμα της 3ης άσκησης. Πράγμα που καθιστά αυτό το κύκλωμα καλύτερο στην προκειμένη περίπτωση.

- Α)  Από τις εικόνες 7 και 8 είναι προφανές ότι εφόσον Vin = 1 V , Vout = 0.767V και VΑ = -0.404 . η σχέση που προκύπτει είναι Vout= -Vin - VA 

Β) Η μετάθεση της θέσης του ποτενσιόμετρου αλλάζει την τιμή της VA και ως εκ τούτου η γραφική παράσταση της εξόδου αλλάζει θέση στον κατακόρυφο άξονα. 

Γ) Από ΚCL για τον κόμβο της αντιστρέφουσας εισόδου προκύπτει :

VOUT=-VIN R5R1- VAR5R2 → VOUT = -Vin - VA και συνεπώς η παρατήρηση μας επιβεβαιώνεται.

Δ) Η εξίσωση του αθροιστή είναι η εξής :

VOUT= - Rr(1R1U1 + 1R2U2+1R3U3)

Θέτουμε για ευκολία Rr = 6ΚΩ (ΕΚΠ των 1,2,3)

VOUT= - Rr(1R1(-A)+ 1R2(-B)+1R3C)

Για να επιτύχουμε  τους συντελεστές 1, 3 και 2 που ζητούνται θέτουμε:

R1 = 6 KΩ ,R2 = 2 KΩ και R3 = 3 KΩ

Τελικά προκύπτει :Vout = A+3B-2C

5.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

[1] http://www.ee.teihal.gr/labs/electronics/web/downloads/theory/11_tel_amp.pdf

[2] http://www.chem.uoa.gr/courses/organologia/PDF/Ch03_1xxy.pdf

[3] Giorgio Rizzoni , Ηλεκτρονική ,Β Τόμος (μεταφρ. Χρήστος Χρηστίδης και άλλοι),(επιμ. Χρήστος Χρηστίδης),(Εκδόσεις Παπαζήση , Αθήνα 2005), σελ. 48-60