Εργαστηριακή Άσκηση 2

Κυριακού Ανδρόνικος ΑΜ : 5806

Ντενέζος Παναγιώτης ΑΜ : 5853

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ορισμός θεματικής ενότητας του πειράματος: Ψηφιακές πύλες

Αναφορά απαραίτητων γνώσεων για την εκτέλεση του: Η χρήση και η λειτουργία των ψηφιακών πυλών σε CMOS και TTL τεχνολογίες.

Αναφορά σκοπού εκτέλεσης του πειράματος: Η πλήρης κατανόηση της λειτουργία των ψηφιακών πυλών σε κύκλωμα με πραγματικές συνθήκες.

2.ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

- Όργανα

- Γεννήτρια Συχνοτήτων

- Πολύμετρο

- Παλμογράφος

- Υλικά

- Αντιστάσεις: R1 = 9.96 KΩ και R2 = 21,92 KΩ

- Ποτενσιόμετρο: 10 ΚΩ

- Διόδους: 2,903V και 2,904

- Πυκνωτής: 1μF

Η διαδικασία υλοποίησης του πειράματος ήταν η εξής :

- Α) Αρχικά, δημιουργήθηκε ο «ταλαντωτής δακτυλίου» του Σχήματος 1 . Ο ταλαντωτής αυτός υλοποιήθηκε με τη χρήση ολοκληρωμένων 74LS00. Σε αυτό το κύκλωμα μετρήθηκε η καθυστέρηση διάδοσης των πυλών.

Σχήμα 1α : Κύκλωμα ερωτήματος 1
Β) Το ερώτημα β προσομοιώθηκε στο Multisim όπως φαίνεται και στο Σχήμα 1β

Σχήμα 1β : Κύκλωμα ερωτήματος 1β υλοποιημένο στο Multisim
Γ) Για το ερώτημα γ, η σύνδεση του 74CH00 έγινε με παρόμοιο τρόπο με το ερώτημα 1 και υπολογίστηκε η καθυστέρηση διάδοσης για είσοδο 4 και 6 Volt
Δ) Το ερώτημα Δ προσομοιώθηκε στο Multisim όπως φαίνεται και στο Σχήμα 1γ 

Σχήμα 1δ: Κύκλωμα ερωτήματος 1δ υλοποιημένο στο Multisim

- Α) Στη συνέχεια, υλοποιήθηκε κύκλωμα, το οποίο δέχεται τάση +5V. Οι δύο είσοδοι της μιας πύλης του ολοκληρωμένου είναι στον αέρα και η έξοδος της ίδια πύλης συνδέθηκε με το LED (logic probe).  

Β)  1) Για το ερώτημα αυτό, υλοποιήθηκε κύκλωμα στο οποίο η είσοδος της μιας πύλης του ολοκληρωμένου συνδέθηκε σε τάση +5V, ενώ στην άλλη συνδέθηκε ένα καλώδιο, το οποίο παρέμεινε στον αέρα ασύνδετο. Η έξοδος της πύλης αυτής συνδέθηκε με το LED. Στο ολοκληρωμένο τοποθετήθηκε Vcc = +5V καθώς και γείωση για να λειτουργήσει.

       2) Για το ερώτημα αυτό, υλοποιήθηκε το κύκλωμα του Σχήματος 2β.2. Το ένα άκρο του ποτενσιόμετρου τοποθετείται στη γείωση, το άλλο στα +5V και το μεσαίο σε όλες τις εισόδου των 4 πυλών του ολοκληρωμένου. Στο μεσαίο ακροδέκτη επίσης συνδέθηκε το βολτόμετρο. Ο ακροδέκτης 14 του ολοκληρωμένου συνδέθηκε με τη γείωση του αμπερομέτρου και το κόκκινο καλώδιο του αμπερομέτρου τοποθετήθηκε στα Vcc = +5V. Με τη βοήθεια του ποτενσιόμετρου μετρήθηκε το ρεύμα στις εισόδους των πυλών μαζί  με την βοήθεια του αμπερομέτρου και το δυναμικό εισόδου μαζί με την βοήθεια του βολτομέτρου.

Σχήμα 2β2 : Κύκλωμα του ερωτήματος 2β2

- Έπειτα υλοποιήθηκε το κύκλωμα το σχήματος 3, όπου οι 2 είσοδοι που βρίσκονται στις 2 διόδους τοποθετούνται σε switches, ενώ η έξοδος σε LED. Η αντίσταση συνδέεται με το ένα άκρο της στα +5V και με το άλλο στο θετικό άκρο των 2 διόδων. 

Σχήμα 3: Κύκλωμα ερωτήματος 3

- Α) Στη συνέχεια υλοποιήθηκε το κύκλωμα 4, όπου δέχεται τάση +5V. Η γεννήτρια συχνοτήτων συνδέθηκε στην είσοδο 6 του ολοκληρωμένου και η έξοδος 8 στο παλμογράφο. Η γεννήτρια συχνοτήτων ρυθμίστηκε για τετραγωνικούς παλμούς από 0 έως 5V, μεταβλητοί αλλά όχι εναλλασσόμενοι.

Σχήμα 4 : Κύκλωμα ερωτήματος 4

Β)Τέλος, η αντίσταση των 10 ΚΩ αντικαταστάθηκε με ένα p-MOS τρανζίστορ . Η γεννήτρια συχνοτήτων συνδέθηκε στην είσοδο 6 του ολοκληρωμένου και η έξοδος στο κόμβο 8 με 13 στο παλμογράφο. Η γεννήτρια συχνοτήτων ρυθμίστηκε για τετραγωνικούς παλμούς από 0 έως 5V και συχνότητες από 1 εως 100 ΚΗz, μεταβλητοί αλλά όχι εναλλασσόμενοι.

3.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

- Α) Τ = 102 ns
Β)
Εικόνα 1: Μέτρηση περιόδου με χρήση παλμογράφου για ερώτημα 1β. Αποτέλεσμα Τ = 33.4 ns 
Γ) Για VDD = 4 V -> T = 162 ns
     Για VDD = 6V -> T = 138 ns
Δ)
Εικόνα 2 : Μέτρηση περιόδου με χρήση παλμογράφου για ερώτημα 1δ. Αποτέλεσμα Τ = 48.5 ns

| Τάση (V) | Ρεύμα (Α) |
| --- | --- |
| 0,01 V | 0 mA |
| 4,20 V | 0 mA |
| 2,06 V | 53,3 mA |

- Α) Παρατηρήθηκε, ότι το LED δεν άναβε.

Β) 1) Καθώς κινείται το χέρι κοντά στο ελεύθερο καλώδιο της μιας εισόδου, παρατηρήθηκε ότι το LED άλλαζε συνεχώς καταστάσεις με αποτέλεσμα όσο πλησιάζει το χέρι στο καλώδιο το LED να ανάβει ενώ όσο απομακρύνεται να σβήνει. 

        2)

Πίνακας 1 : Αποτελέσματα ερωτήματος 2β

| V1in | V2in | Vout |
| --- | --- | --- |
| LOW | LOW | LOW |
| HIGH | HIGH | LOW |
| HIGH | LOW | LOW |
| HIGH | HIGH | HIGH |

- Πίνακας 2 : Αποτελέσματα ερωτήματος 3

- Α )
 
Εικόνα 3 : Αποτελέσματα Ερωτήματος 4α για είσοδο 1.054 kHz
Εικόνα 4 : Αποτελέσματα Ερωτήματος 4α για είσοδο 102.3 kHz
Β)
 

Εικόνα 5 : Αποτελέσματα Ερωτήματος 4β για είσοδο 1.053 kHz

Εικόνα 6 : Αποτελέσματα Ερωτήματος 4β για είσοδο 102.3 kHz



4.ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

- Α) Ο μέσος χρόνος καθυστέρησης διάδοσης ισούται με td= TOSC2n . Με αντικατάσταση με τις μετρήσεις του εργαστηρίου προκύπτει td = 7.2 ns . Η τιμή αυτή έχει απόκλιση σε σχέση με αυτή που δίνει ο κατασκευαστής στο datasheet ( 9-15 ns)
Β) Με την προσθήκη των πυκνωτών ο νέος χρόνος διαμορφώνεται στα td =2.3 ns
Γ) Για VDD = 4 V td= TOSC2n = 11.5 ns
Για VDD = 6 V td= TOSC2n = 9.8 ns
Οι μετρούμενες τιμές είναι μέσα στα όρια που προβλέπονται από τον κατασκευαστή, δηλαδή για είσοδο 4 V Typ =9 ns και Max = 18 ns και για είσοδο 6V Τyp = 6ns και Max = 13ns


Δ) td= TOSC2n = 3.4 ns

- Α) Ο λόγος για τον οποίο συνέβη αυτό είναι ότι οι ασύνδετες είσοδοι συμπεριφέρονται σαν να είναι σε υψηλό δυναμικό. Καθώς η πύλη που χρησιμοποιείται είναι NAND έχει σαν έξοδο 0. Συγκεκριμένα μετρήθηκε ότι η έξοδος είναι 133,1mV. Έπομένως, η έξοδος του κυκλώματος βρίσκεται σε χαμηλή λογική κατάσταση, γι' αυτό και το LED δεν ανάβει.
 
Β)  1) Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι υπάρχει μεγάλη αντίσταση εισόδου στο κύκλωμα. Επομένως με τον παραμικρό θόρυβο, δημιουργείται ένα μικρό ρεύμα στην είσοδο, το οποίο προκαλεί μεταβολές στην τάση εισόδου. Η μεγάλη αντίσταση εισόδου οφείλεται στα pMOS και nMOS του κυκλώματος.

       2) Παρατηρείται επομένως ότι για μεγάλο δυναμικό, δηλαδή κοντά στα 5V, αλλά και για χαμηλό δυναμικό, δηλαδή κοντά στα 0V το ρεύμα τροφοδοσίας είναι μηδενικό. Αντιθέτως, για ενδιάμεσες τιμές τροφοδοσίας γύρω στα 2V το ρεύμα γίνεται μέγιστο. Συνεπώς, καταναλώνεται και η μέγιστη ισχύς, γιατί η τιμή του ρεύματος είναι μεγαλύτερη από ότι σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, γίνεται αντιληπτό ότι αν αφήνουμε ασύνδετες τις εισόδους, τότε αυτές θα παίρνουν το θόρυβο που μπορεί να παρουσιάζεται στις εισόδους, με συνέπεια να καταναλώνουν πολύ ρεύμα.

- Με βάση τον Πίνακα 2, η συνάρτηση που υλοποιεί το κύκλωμα αυτό είναι αυτή που υλοποιεί και μια πύλη AND. Με άλλα λόγια το LED ανάβει μόνο όταν βρεθούν και οι δύο είσοδοι σε υψηλό δυναμικό HIGH.

- Α) Για συχνότητα 1.054 kHz,, παρατηρείται ότι το κύκλωμα λειτουργεί σαν λογικός αντιστροφέας. Για συχνότητα 102.3 kHz, η παραμόρφωση στην κυματομορφή εξόδου, οφείλεται στις παρασιτικές συχνότητες με αποτέλεσμα όσο αυξάνεται η συχνότητα λειτουργίας του κυκλώματος να παρατηρούνται ταλαντώσεις κατά την αλλαγή λογικής στάθμης.

Β) Με την αύξηση της συχνότητας παρατηρούνται ομαλότερες μεταβολές της τάσης κατά την αλλαγή της λογικής στάθμης. Οι μεταβολές αυτές είναι πιο χρονοβόρες λόγω των χωρητικοτήτων των ενεργών στοιχείων, που καθυστερούν τη μετάβαση εξαιτίας της φόρτισης και της εκφόρτισης. Η φόρτιση και η εκφόρτιση στη συγκεκριμένη περίπτωση πραγματοποιούνται μέσω των εσωτερικών αντιστάσεων των MOSFET. Από την άλλη μεριά, στην περίπτωση του αντιστροφέα με παθητικό στοιχείο ανύψωσης δυναμικού, η φόρτιση και η εκφόρτιση των παρασιτικών χωρητικοτήτων γίνεται κυρίως μέσω του παθητικού στοιχείου R, δηλαδή την αντίσταση. Επειδή η τιμή της αντίστασης R είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με εκείνη των εσωτερικών χωρητικοτήτων των MOSFET, η καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη. Τα κυκλώματα ανοιχτού συλλέκτη ή ανοιχτής καταβόθρας, για TTL ή CMOS κυκλώματα αντίστοιχα, εξυπηρετούν τη διασύνδεση των εξόδων δύο ή περισσοτέρων κυκλωμάτων. Ακόμα, αποφεύγονται προβλήματα που παρουσιάζονται με τη χρήση του παθητικού στοιχείου ανύψωσης δυναμικού. Τέλος, τα κυκλώματα αυτά διαθέτουν μεγαλύτερη οδηγητική ικανότητα.

5.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

[1] Giorgio Rizzoni , Ηλεκτρονική ,Β Τόμος (μεταφρ. Χρήστος Χρηστίδης και άλλοι),(επιμ. Χρήστος Χρηστίδης),(Εκδόσεις Παπαζήση , Αθήνα 2005)

[2] Datasheets Ολοκληρωμενων 74LS00 και 74ΗC00

[3] Oδηγός Μελέτης & Εκπόνησης Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής ΙΙ Δρ. Χ. Μιχαήλ –Δρ. Φ. Γκιουλέκας