Εργαστηριακή Άσκηση 3

Κυριακού Ανδρόνικος ΑΜ : 5806

Ντενέζος Παναγιώτης ΑΜ : 5853

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ορισμός θεματικής ενότητας του πειράματος: Flip-Flop

Αναφορά απαραίτητων γνώσεων για την εκτέλεση του: Λειτουργία Flip - flop

Αναφορά σκοπού εκτέλεσης του πειράματος: Nα κατανοήσει ο φοιτητής τη λειτουργία των διαφόρων ειδών flip-flop μέσα σε ένα κύκλωμα εφαρμόζοντας τις κατάλληλες εισόδους κάθε φορά και το κατάλληλο κύκλωμα στην είσοδο του σήματος χρονισμού.

2.ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

- Όργανα

- Γεννήτρια Συχνοτήτων

- Παλμογράφος

- Υλικά

- 1 ολοκληρωμένο 74HC00 (4xNAND gates)

- 1 ολοκληρωμένο 74LS112 (2xJ-K Flip-Flop)

- 1 ολοκληρωμένο 74HC74 (2xD Flip-Flop)

- 1 ολοκληρωμένο 74HC08 (4xAND gates)

Η διαδικασία υλοποίησης του πειράματος ήταν η εξής :

- Αρχικά υλοποιήθηκε το κύκλωμα του Σχήματος 1 το οποίο αποτελεί ένα NAND latch. Σε αυτό το κύκλωμα μέσω των switches δόθηκαν τιμές στις εισόδους των δύο πυλών και καταγράφηκε η έξοδος.

Σχήμα 1 : Κύκλωμα Ερωτήματος 1

- Στην συνέχεια, κατασκευάστηκε το κύκλωμα του Σχήματος 2α. Για την κατασκευή χρησιμοποιήθηκε το ολοκληρωμένο 74HC74 στο οποίο, οι αχρησιμοποίητες είσοδοι συνδέθηκαν σε γείωση προκειμένου να αποφευχθεί η υπερθέρμανση. Σε αυτό το κύκλωμα ,όπως και παραπάνω οι είσοδοι συνδέθηκαν σε switches και έγιναν τα εξής υποερωτήματα. Αρχικά, επιβεβαιώθηκε ότι το D flip-flop αγνοεί την πληροφορία που παρουσιάζεται στην είσοδο μέχρι να αλλάξει το σήμα χρονισμού. Στην συνέχεια επιβεβαιώθηκε η σωστή λειτουργία των Set και Reset και επίσης έγινε προσπάθεια να ενεργοποιηθούν και τα δυο προαναφερόμενα σήματα και προσδιορίστηκε από πού εξαρτάται η κατάσταση στην οποία θα βρεθεί το flip-flop μετά την απενεργοποίηση των δυο σημάτων ελέγχου. Τέλος, έγινε προσπάθεια να περαστεί η κατάσταση της εισόδου στην έξοδο με τα Set και Reset στον αέρα και παρατηρήθηκε το αποτέλεσμα.

Σχήμα 2α : Κύκλωμα Ερωτήματος 2α ( υλοποίηση με 74HC74)

Στο ερώτημα 2β υλοποιήθηκε το κύκλωμα του Σχήματος 2β , το οποίο είναι ένα Τ flip flop κατασκευασμένο από D flip flop. Σε αυτό το κύκλωμα, δόθηκαν μέσω των switches τιμές στην είσοδο και παρατηρήθηκε η έξοδος. Ύστερα , χρησιμοποιήθηκε η γεννήτρια προκειμένου να μετρηθεί η σχέση μεταξύ της συχνότητας του ρολογιού και της εξόδου. Παράλληλα με αύξηση της συχνότητας του σήματος χρονισμού και τις ανάλογες ρυθμίσεις στον παλμογράφο μετρήθηκε ο χρόνος διάδοσης του flip flop.

Σχήμα 2β : Κύκλωμα Ερωτήματος 2β1 ( υλοποίηση με 74HC74) – Τ flip flop

Έπειτα, κατασκευάστηκε το κύκλωμα του σήματος 2β3 για το οποίο παρατηρήθηκαν στον παλμογράφο οι κυματομορφές εισόδου-χρονισμού αλλά και αυτές των εισόδου – εξόδου. Τέλος, αφαιρέθηκαν από το προηγούμενο κύκλωμα οι πύλες ΑΝD και παρατηρήθηκαν οι ανωτέρω κυματομορφές.

Σχήμα 2β3: Κύκλωμα Ερωτήματος 2β3 (υλοποίηση με 74HC74 και 74HC08)

- Ύστερα, για το ερώτημα 3, χρησιμοποιώντας ένα ολοκληρωμένο 74LS112 επιβεβαιώθηκε η λειτουργία του J-K flip flop και στη συνέχεια, υλοποιώντας τα σχήματα 3α και 3β κατασκευάστηκαν D και Τ flip flop αντίστοιχα.

Σχήμα 3α: Κύκλωμα ερωτήματος 3α – D ff κατασκευασμένο από J-K

Σχήμα 3β : Κύκλωμα ερωτήματος 3β – Τ ff κατασκευασμένο από J-K

- Για το 4ο ερώτημα, υλοποιήθηκε το σχήμα 4, το οποίο αποτελεί ένα ripple μετρητή. Αφού επιβεβαιώθηκε η λειτουργία του μετρητή , τροφοδοτήθηκε το κύκλωμα με σήμα υψηλής συχνότητας και παρατηρήθηκαν στον παλμογράφο οι έξοδοι του flip flop και το CLK .Τέλος, καταγράφοντας ταυτόχρονα τις εξόδους Q1 και Q2 παρατηρήθηκε το φαινόμενο του rippling.

Σχήμα 4 : Κύκλωμα ερωτήματος 4 
Το ερώτημα 4β υλοποιήθηκε στο Multisim. Αρχικά υλοποιήθηκε το κύκλωμα του σχήματος 4α και στη συνέχεια το 4β.Σε αυτά δόθηκαν μέσω γεννήτριας συχνότητες εισόδου και παρατηρήθηκαν οι διαφορές με το ερώτημα 4α.

Σχήμα 4α: Κύκλωμα ερωτήματος 4β1.

Σχήμα 4β: Κύκλωμα ερωτήματος 4β2.

3.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1)

| Set (S) | Reset(R) | Qt+1 | Q’t+1 | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOW | LOW | HIGH (αδύνατο) | HIGH (αδύνατο) | Μη επιτρεπτή |
| LOW | HIGH | HIGH | LOW | Set |
| HIGH | LOW | LOW | HIGH | Reset |
| HIGH | HIGH | Qt | Q’t | Προηγούμενη Κατάσταση |

Πίνακας 1 : Αποτελέσματα Ερωτήματος 1 : Λειτουργία ΝΑΝD latch
2β1)

| D | Qt | Qt+1 |
| --- | --- | --- |
| HIGH | LOW | Q’t |
| LOW | LOW | Qt |

Πίνακας 2: Αποτελέσματα ερωτήματος 2β1 
2β2)

Εικόνα 1 : Αποτελέσματα ερωτήματος 2β2 για είσοδο 5.2 V και συχνότητα 1 ΚΗz

2β3α)

Εικόνα 2 : Μέτρηση Δt CLK - Q ( = 40 ns)

Εικόνα 3 : Μέτρηση Δt D - Q ( = 560 ns)

Εικόνα 3 : Μέτρηση Δt Q(=LOW) – Q(=HIGH) ( = 50 ns)

2β32) 

Εικόνα 4: Κυματομορφές Εισόδου και Χρονισμού για είσοδο 9.2 V και συχνότητα 50.15kHz

Εικόνα 5: Κυματομορφές Εισόδου και Εξόδου για είσοδο 8.8 V και συχνότητα 50.07kHz

Εικόνα 6: Κυματομορφές Εισόδου και Χρονισμού για είσοδο 10V και συχνότητα 50.07 kHz (χωρίς πύλες ΑΝD)

Εικόνα 7: Κυματομορφές Εισόδου και Εξόδου για είσοδο 8.4V και συχνότητα 50.07 kHz (χωρίς πύλες ΑΝD)
3α)

| J | K | Qt+1 | Q’t+1 |
| --- | --- | --- | --- |
| LOW | LOW | Qt | Q’t |
| LOW | HIGH | LOW | HIGH |
| HIGH | LOW | HIGH | LOW |
| HIGH | HIGH | Q’t | Qt |

Πίνακας 3 : Αποτελέσματα Ερωτήματος 3α 
3β)

| Εισοδος | Qt+1 |
| --- | --- |
| LOW | LOW |
| HIGH | HIGH |

Πίνακας 4: Αποτελέσματα Ερωτήματος 3β – D flip flop

| Εισοδος | Qt+1 |
| --- | --- |
| LOW | HIGH |
| HIGH | LOW |

Πίνακας 5: Αποτελέσματα Ερωτήματος 3β – T flip flop
4)

Εικόνα 8 : Αναπαράσταση CLK-Q0 για το κύκλωμα του σχήματος 4

Εικόνα 9 : Αναπαράσταση CLK-Q1 για το κύκλωμα του σχήματος 4

Εικόνα 10: Μέτρηση καθυστέρησης μεταξύ αλλαγής Q0(1->0) και Q1 (0->1) (=400 ns)
4β)

Εικόνα 11 : Σχέση μεταξύ Q1 και Q2 

Εικόνα 12: Παρατήρηση φαινομένου rippling 
4.ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

- Παρατηρείται ότι όταν και στις δυο εισόδους δίνεται χαμηλό δυναμικό, τότε ο μανδαλωτής είχε και στις 2 εξόδους υψηλό δυναμικό. Αυτή η κατάσταση δεν είναι λογική και για αυτό τον λόγο πρέπει να αποφεύγεται.

- Ερώτημα 2Α
Έχοντας το Reset και το Set σε υψηλό δυναμικό, ενεργοποιώντας το σήμα του ρολογιού ότι υπάρχει στην είσοδο θα περάσει στην έξοδο.
Έχοντας το Reset σε υψηλό δυναμικό και το Set σε χαμηλό, ανεξάρτητα της εισόδου οι έξοδοι είναι πάντα Q=1 και Q’=0.
Έχοντας το Reset σε χαμηλό δυναμικό και το Set σε υψηλό, ανεξάρτητα της εισόδου οι έξοδοι είναι πάντα Q=0 και Q’=1.
Έχοντας το Reset και το Set σε υψηλό δυναμικό, η έξοδος είναι η κατάσταση  πριν την ενεργοποίηση των δύο σημάτων

Έχοντας και το Reset και το Set στον αέρα, η έξοδος παραμένει ακαθόριστη. Για αυτό το λόγο και οι 2 είσοδοι πρέπει να είναι συνδεδεμένες σε κάποιο δυναμικό.

Ερώτημα 2Β.2
Με βάση την εικόνα 1 παρατηρείται ότι η συχνότητα εισόδου είναι 2 φορές η συχνότητα εξόδου. Συνεπώς, επαληθεύεται η λειτουργία του T Flip-Flop.

Ερώτημα 2Β.3β
Στην εικόνα 5, παρατηρείται ότι η συχνότητα εισόδου είναι η μισή της συχνότητας σήματος χρονισμού.
Στην εικόνα 6, παρατηρείται ότι οι 2 συχνότητες παραμένουν ίδιες.Τα spikes που παρουσιάζονται είναι δεδομένου ότι το 2ο ff δεν μπορεί να παρακολουθήσει το πρώτο.
Μετά την αφαίρεση των πυλών AND.
Στην εικόνα 6, παρατηρείται ότι και στην εικόνα 4
Στην εικόνα 7, παρατηρείται ότι οι δυο  κυματομορφές είναι αντίστροφες.
Αυτό που συμπεραίνεται είναι ότι με την αφαίρεση των πυλών AND η συχνότητα εισόδου  τείνει να γίνει μισή της συχνότητας χρονισμού. Η αρχική καθυστέρηση είναι αναμενόμενη, καθώς η κάθε πύλη προσθέτει στο κύκλωμα την δικιά της καθυστέρηση.

- Ερώτημα 3Α
Με βάση τον πίνακα 3,επιβεβαιώνεται η συμπεριφορά του JK Flip-Flop.

Ερώτημα 3Β.1
Με βάση τον πίνακα 4,επιβεβαιώνεται ότι η συμπεριφορά του JK Flip-Flop είναι η ίδια με αυτή του D Flip-Flip, στην αρνητική ακμή του ρολογιού.

Ερώτημα 3Β.2
Με βάση τον πίνακα 5,επιβεβαιώνεται ότι η συμπεριφορά του JK Flip-Flop είναι η ίδια με αυτή του Τ Flip-Flip, στην αρνητική ακμή του ρολογιού.

- Ερώτημα 4Α.1
Παρατηρείται ότι το κύκλωμα του σχήματος 4 λειτουργεί σαν μετρητής από το 1 εώς το 3 και αλλάζει καταστάσεις σε κάθε αρνητική ακμή του ρολογιού.

Ερώτημα 4Α.2
Παρατηρείτε ότι στο κύκλωμα της εικόνας 8 η συχνότητα του Q0 είναι η μισή της συχνότητας της γεννήτριας συχνοτήτων. Λογικό και αναμενόμενο εφόσον σε κάθε αρνητική ακμή υπάρχει αλλαγή της κατάστασης του LSB για να πετύχει η μέτρηση.
Παρατηρείτε ότι στο κύκλωμα της εικόνας 9 η συχνότητα του Q1 είναι το 1/4 της συχνότητας της γεννήτριας συχνοτήτων. Λογικό και αναμενόμενο εφόσον σε κάθε 2 αρνητικές ακμές υπάρχει αλλαγή της κατάστασης του LSB για να πετύχει η μέτρηση.

Ερώτημα 4Α.3

Παρατηρείται ότι στο κύκλωμα της εικόνας 10 η καθυστέρηση είναι Δt = 400 ns. Αυτό κάνει εμφανές το φαινόμενο “rippling”, δηλαδή μια καθυστέρηση μεταξύ αλλαγών στο Q0 και στο Q1.

Ερώτημα 4Β.1
Παρατηρείται ότι το κύκλωμα του σχήματος 4α  λειτουργεί σαν μετρητής από το 1 εώς το 3 και αλλάζει καταστάσεις σε κάθε αρνητική ακμή του ρολογιού.

Ερώτημα 4Β.2
Παρατηρείτε ότι στην εικόνα 11 η έξοδος του Q0 είναι η  διπλάσια της Q1 . Λογικό και αναμενόμενο εφόσον σε κάθε αρνητική ακμή υπάρχει αλλαγή της κατάστασης του ΜSB για να πετύχει η μέτρηση.

Παρατηρείται ότι το φαινόμενο “rippling” έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Αυτός είναι και ο λόγος που οι σύγχρονοι μετρητές θεωρούνται πιο αξιόπιστοι.

5.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

[1] Giorgio Rizzoni , Ηλεκτρονική ,Β Τόμος (μεταφρ. Χρήστος Χρηστίδης και άλλοι),(επιμ. Χρήστος Χρηστίδης),(Εκδόσεις Παπαζήση , Αθήνα 2005)

[2] Datasheets Ολοκληρωμένων 74HC00,74LS112,74HC74,74HC08

[3] Oδηγός Μελέτης & Εκπόνησης Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής ΙΙ Δρ. Χ. Μιχαήλ –Δρ. Φ. Γκιουλέκας

[4] Morris Mano , Cilleti Michael , Ψηφιακή Σχεδίαση, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα 2013