Εργαστηριακή Άσκηση 4

Κυριακού Ανδρόνικος ΑΜ : 5806

Ντενέζος Παναγιώτης ΑΜ : 5853

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ορισμός θεματικής ενότητας του πειράματος: Διασύνδεση Κυκλωμάτων Διαφορετικών Οικογενειών

Αναφορά απαραίτητων γνώσεων για την εκτέλεση του: Η θεωρητική λειτουργία των

ολοκληρωμένων CMOS και TTL.

Αναφορά σκοπού εκτέλεσης του πειράματος: Η κατανόηση από των φοιτητή της σύνδεσης ΟΚ διαφορετικών οικογενειών στο ίδιο κύκλωμα.

2.ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

- Όργανα

- Γεννήτρια Συχνοτήτων

- Παλμογράφος

- Υλικά

- 1 ολοκληρωμένο 74HC00

- 1 ολοκληρωμένο 74LS00

- 1 ολοκληρωμένο 74LS04

- 1 ολοκληρωμένο 74HC74

- 1 ολοκληρωμένο 74HC04

- 1 ολοκληρωμένο CD4050B

- 1 ολοκληρωμένο CD4001B

- 1 πυκνωτής 0.1 μF

- Αντιστάσεις ( R1 = 100 Ω , R2 = 99.9 Ω , R3 = 10.06 KΩ , R4 = 46.9 KΩ )

- Δίοδος 1Ν4148

Η διαδικασία υλοποίησης του πειράματος ήταν η εξής :

- Αρχικά υλοποιήθηκε το κύκλωμα του Σχήματος 1 για τα ολοκληρωμένα 74LS00 και 74ΗC00.Σε αυτό το κύκλωμα δόθηκε σαν είσοδος ημιτονοειδές  σήμα πλάτους 5,6 Vκαι συχνότητας 99.98 Ηz. Η πρώτη μέτρηση αφορούσε την απεικόνιση της εισόδου και της εξόδου του κυκλώματος, ενώ η δεύτερη ήταν η απεικόνιση της χαρακτηριστικής μεταφοράς δυναμικού που επιτεύχθηκε με τις κατάλληλες ρυθμίσεις στον παλμογράφο.

Σχήμα 1 : Κύκλωμα ερωτήματος 1.

- Στη συνέχεια, κατασκευάστηκε το κύκλωμα του Σχήματος 2. Σε αυτό δόθηκε σαν είσοδος τετραγωνικός παλμός μέσω της γεννήτριας με συχνότητα 10kHz και πλάτους 5.8 V.. Οι μετρήσεις που έγιναν ήταν η απεικόνιση VG – VO1 και VG – VO2. Ύστερα , κατασκευάστηκε το κύκλωμα του Σχήματος 3 όπου χρησιμοποιήθηκε ως αντίσταση μια των 560 Ω (έγιναν όλα τα παρακάτω και για αντίσταση των 47 ΚΩ) και καταγράφηκαν οι ίδιες κυματομορφές όπως και παραπάνω και μετρήθηκε ο χρόνος μετάβασης από λογικό 0 σε λογικό 1.

Σχήμα 2 : Κύκλωμα ερωτήματος 2α

Σχήμα 3 : Κύκλωμα ερωτήματος 2β,2γ 2δ

- Έπειτα , κατασκευάστηκε το κύκλωμα του σχήματος 4 το οποίο τροφοδοτήθηκε με σήμα τετραγωνικού παλμού συχνότητας 1kHz με πλάτος Vmin=0V και Vmax = 8V (ρυθμίστηκε το ανάλογο offset) . Σε αυτό καταγράφηκαν και φωτογραφίστηκαν μέσα από παλμογράφο η είσοδος σε σχέση με την έξοδο του CD4001B, καθώς και τα αντίστοιχα για το CD4050B και το 74LS04 ,ενώ, στη συνέχεια μετρήθηκε η τιμή μετά από την οποία η έξοδος είναι σταθερά στο 0.

Σχήμα 4: Κύκλωμα ερωτήματος 3

- Τέλος, δημιουργήθηκε στο Multisim το κύκλωμα του Σχήματος 5 και παρατηρήθηκαν στον παλμογράφο η είσοδος συναρτήσει της εισόδου του 4050ΒD αλλά και η έξοδος του κυκλώματος.

Σχήμα 5 : Κύκλωμα ερωτήματος 4

3.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Εικόνα 1 : Κυματομορφή Εισόδου – Εξόδου για το 74LS00 


Εικόνα 2 : Χαρακτηριστική Μεταφοράς του 74LS00

Εικόνα 3 : Κυματομορφή Εισόδου – Εξόδου για το 74HC00


Εικόνα 4 : Χαρακτηριστική Μεταφοράς του 74ΗC00


Εικόνα 5 : Κυματομορφή VG – VO1 για ερώτημα 2α1


Εικόνα 6 : Κυματομορφή VG – VO2 για ερώτημα 2α1



Εικόνα 7 : Κυματομορφή VG – VO1 για ερώτημα 2γ11


Εικόνα 8 : Κυματομορφή VG – VO2 για ερώτημα 2 γ12

Εικόνα 9 : Χρόνος ανόδου κυματομορφής Vo1 για R = 560 Ω


Εικόνα 10 : Χρόνος ανόδου κυματομορφής Vo2 για R = 47 ΚΩ

2γ3)

Για R = 560 Ω

| Τάση (V) | Ρεύμα (mA) |
| --- | --- |
| 0 | 0.005 |
| 1 | 8.49 |

Για R = 47 KΩ

| Τάση (V) | Ρεύμα (mA) |
| --- | --- |
| 0 | 0.005 |
| 1 | 0.109 |

Εικόνα 11 : Είσοδος και έξοδος του CD4001B (ερώτημα 3β1)

Εικόνα 12 : Είσοδος και έξοδος κυκλώματος διασύνδεσης (3β2)


Εικόνα 13 : Είσοδος και έξοδος του 74LS04  (ερώτημα 3β3)

Εικόνα 14: Αποτελέσματα ερωτήματος 3γ για είσοδο 3 V


Εικόνα 15: Αποτελέσματα ερωτήματος 3γ για είσοδο 5.8 V

Εικόνα 16: Αποτελέσματα ερωτήματος 3γ για είσοδο 7 V

3γ1) Η έξοδος του κυκλώματος είναι σταθερά στα 0V για είσοδο μεγαλύτερη των 3 V όπως φαίνεται στην εικόνα 14.

Εικόνα 17 : Είσοδος και έξοδος κυκλώματος διασύνδεσης για ερώτημα 4γ
Εικόνα 18 : Έξοδος κυκλώματος για ερώτημα 4γ

4.ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

- Β) Από την θεωρία είναι γνωστό ότι το δυναμικό μετάβασης κάθε πύλης είναι η τάση εισόδου, για την οποία το Vout έχει τιμή ίση με το μισό της μέγιστης τιμής του. Συνεπώς, για το ΟΚ 74LS00 το δυναμικό μετάβασης είναι 1,2V, ενώ για το ΟΚ 74ΗC00 το δυναμικό μετάβασης είναι 1,4 V.

Γ) Από τις εικόνες 2 και 4 μπορούν να προσδιοριστούν οι τιμές VOH και VOL αντίστοιχα. Συνεπώς, για το ΟΚ 74LS00 είναι VOH≈1V και VOL≈0,1V , ενώ για το ΟΚ 74LS00 είναι VOH≈0,9V και VOL≈0,05V .

Δ) 1) Για το ΟΚ 74LS00: Από την εικόνα 2, φαίνεται ότι VIL=1V , VIH=1.2 , VOH=2.5, VOL=0.4 . Από τα φύλλα δεδομένων, φαίνεται ότι VIL=0.9V , VIH=1.2V , VOH=2.7V, VOL=0.5V .
Για το ΟΚ 74HC00: Από την εικόνα 4, φαίνεται ότι VIL=1.4 V , VIH=  1.6 V , VOH=5.2 V , VOL=0.4 V . Από τα φύλλα δεδομένων, φαίνεται ότι VIL= 2.1V, VIH=2.4V , VOH=4.5, VOL=0.1V .
Και στις 2 περιπτώσεις παρατηρείται ότι υπάρχει μια μικρή απόκλιση μεταξύ των τιμών που δίνονται στο φύλλο δεδομένων και σε αυτές που υπολογίστηκαν. Aυτό πιθανώς οφείλονται στο γεγονός ότι οι κατασκευαστές παρέχουν αυτές τις τιμές για διάφορες θερμοκρασίες και αποτελούν τη χείριστη περίπτωση, συνυπολογίζοντας ανοχές και αποκλίσεις των στοιχείων.
2) Για το ΟΚ 74LS00: Υπολογίζεται ότι ΝΜL=VIL-VΟL=1-0.4→ΝΜL=0.6V 
και ΝΜΗ=VΟΗ-VΙΗ=2.5-1.2→ΝΜΗ=1.3V
Για το ΟΚ 74HC00: Υπολογίζεται ότι ΝΜL=VIL-VΟL→ΝΜL=1 V 
και ΝΜΗ=VΟΗ-VΙΗ→ΝΜΗ=3.6 V
3) Για το ΟΚ 74LS00: Από το φύλλο δεδομένων είναι: ΝΜL=0.3V και ΝΜΗ=0.7V
Για το ΟΚ 74HC00: Από το φύλλο δεδομένων είναι: ΝΜL=2V και ΝΜΗ=2.1V
4) Οι αποκλίσεις που φαίνεται να έχουν τα περιθώρια θορύβου που υπολογίζονται από τη χαρακτηριστική μεταφοράς σε σχέση με αυτά που δίνουν οι κατασκευαστές, πιθανώς να οφείλεται σε παραμέτρους (πχ θερμοκρασία) που δεν μπορούν να ληφθούν υπ’ όψιν κατά τον υπολογισμό με τη χαρακτηριστική μεταφοράς. Ακόμα μπορεί να οφείλονται και σε φυσικούς παράγοντες (πχ η έλλειψη ακρίβειας λόγω χρήσης γραφικής παράστασης).

- Α) Από την εικόνα 5 παρατηρείται ότι η τάση εξόδου V01 είναι αντίστροφη της τάσης εισόδου, γεγονός που οφείλεται στο ΟΚ CMOS 74HC04 (αντιστροφέας). Στη συνέχεια τοποθετώντας το CH2 του παλμογράφου μετά το ΟΚ TTL 74LS04 (αντιστροφέας), παρατηρείται ότι η τάση εξόδου V02 σε κάθε κύκλο του ρολογιού παίρνει τις ίδιες τιμές με την VG. Αυτό συμβαίνει διότι η τάση διέρχεται από δύο αντιστροφείς και είναι απόλυτα λογικό να προκύπτει τάση εξόδου με τιμές ίδιες με της τάσης εισόδου.

Β) Από το φύλλο μετρήσεων είναι γνωστά τα παρακάτω:
VCC(min) = 4.75V
VCC(max) = 5.25V
Για το ΟΚ 74LS04, ισχύουν:
VOL(max) = 0.4V
IOL(max) = 0mA
Για το ΟΚ 74HC04, ισχύουν:
VΙΗ(min) = 3.15V
IIL(max) = 1μΑ
ΙΙΗ(max) = 1μΑ
Ci = 10pF

Για να επιτευχθεί χαμηλή έξοδος θα πρέπει:  VO≤VOL(max)
Στην χειρότερη περίπτωση θα είναι: VO=VCC(max)-IR*R
Από τις 2 παραπάνω σχέσεις προκύπτει:
VCC(max)-IR*R≤VOL(max)→
R≥VCC(max)-VOL(max)IR→
Rmin=VCC(max)-VOL(max)IRIR=IOL74LS04-3*IIL(74HC04)→
Rmin=5.25-0.48*10-3-3*10-6→Rmin=606.48Ω


Για να επιτευχθεί υψηλή έξοδος θα πρέπει:  VO≤VΙΗ(min)
Στην χειρότερη περίπτωση θα είναι: VO=VCC(min)-IR*R
Από τις 2 παραπάνω σχέσεις προκύπτει:
VCC(min)-IR*R≤VIH(min)→
R≤VCC(min)-VIH(min)IR→
Rmax=VCC(min)-VΙΗ(min)IRIR=3*IIH(74HC04)→        , καθώς το IOΗ74LS04 είναι σχεδόν 0V
Rmax=4.75-3.153*10-6→Rmax=533,33KΩ

Συνεπώς θα πρέπει: 606.48Ω≤R≤533,33ΚΩ

Γ) 3) Παρατηρείται ότι για LOW τιμή δυναμικού το ρεύμα έχει μικρότερη τιμή από την τιμή που έχει για HIGH δυναμικό. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η τάση και η ένταση είναι ποσά ανάλογα.

Δ) 2) Από τις εικόνες 9 και 10 φαίνεται ότι για R=Rmin→Δt= 50ns , ενώ
R=Rmax→Δt= 40ns.
3) Είναι φανερό ότι όταν R=Rmax το ρεύμα ανόδου είναι μεγαλύτερο. Αυτό συμβαίνει, γιατί η σχέση μεταξύ του χρόνου και της αντίστασης είναι αντιστρόφως ανάλογη.

- A) Το ΟΚ CD4001B παίρνει είσοδο στα 5V, για αυτό χρησιμοποιείτε σαν κύκλωμα διασύνδεσης ένα ΟΚ CD4050B, που λειτουργεί σαν buffer, καθώς μπορεί αν δεχτεί είσοδο 10V.

B) Από την εικόνα 11 παρατηρείται ότι η έξοδος του ΟΚ CD4001B είναι αντεστραμμένη και ελαφρώς αυξημένη. Στην συνέχεια από την εικόνα 12 παρατηρείται ότι η έξοδος του διακλαδωτή CD4050B είναι σχεδόν ίδια με την είσοδο του με την μόνη διαφορά ότι το πλάτος τώρα είναι αρκετά μικρότερο, γεγονός που οφείλεται στις καθυστερήσεις που υπάρχουν λόγω του ότι λειτουργεί σαν buffer. Τέλος, από την εικόνα 13 παρατηρείται ότι η έξοδος του ολοκληρωμένου συμπίπτει με την είσοδο του κυκλώματος. Το πλάτος τώρα είναι ακόμα πιο μικρό και ο λόγος είναι ότι προθέτεται και άλλη καθυστέρηση λόγω του ΟΚ.

Γ) Ελαττώνοντας σταθερά το πλάτος των παλμών εισόδου στην εικόνα 16 παρατηρείται ότι όταν η είσοδος φτάσει στα 7V η έξοδος του κυκλώματος πέφτει στα 0V και παραμένει εκεί πέρα για όλες τις μικρότερες τιμές.

- Α) Δεν είναι δυνατόν ένα TTL κύκλωμα να οδηγεί σε ένα CMOS. Ο λόγος είναι ότι η έξοδος του TΤL βγάζει χαμηλότερη τάση από αυτή που χρειάζεται το CMOS για να λειτουργήσει. 

Β) Το ΟΚ που είναι κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί σαν κύκλωμα διασύνδεσης είναι το CD4050B, καθώς λειτουργεί σαν buffer, με αποτέλεσμα να αυξήσει τα VIL και VIΗ, ώστε να φτάσουν τις απαραίτητες τιμές που χρειάζεται το CMOS για να λειτουργήσει (δηλαδή VIL=4Vκαι VIΗ=15V).

Γ) Με βάση την εικόνα 17 επιβεβαιώνεται η σωστή λειτουργία της διασύνδεσης που προτάθηκε.

Δ) Η τιμή της αντίστασης R ρυθμίζει την ισχύ που καταναλώνεται σε αυτήν όταν η έξοδος είναι σε χαμηλή κατάσταση. Ταυτόχρονα επηρεάζει την ταχύτητα μετάβασης της εξόδου σε υψηλή κατάσταση. Σε χαμηλή κατάσταση, η έξοδος TTL απορροφά ρεύμα από το VCC μέσω της R και από τις εισόδους των οδηγούμενων πυλών. Συνεπώς, η αντίσταση είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία του κυκλώματος, η οποία βελτιώνει την υψηλή στάθμη εξόδου του κυκλώματος TTL. Η τιμή των 10KΩ είναι αρκετή, ώστε η τάση εξόδου V να μην ξεπερνά το VΟL.

5.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

[1] Giorgio Rizzoni , Ηλεκτρονική ,Β Τόμος (μεταφρ. Χρήστος Χρηστίδης και άλλοι),(επιμ. Χρήστος Χρηστίδης),(Εκδόσεις Παπαζήση , Αθήνα 2005)

[2] Datasheets Ολοκληρωμένων 74HC00,74LS112,74HC74,74HC08,74LS00, 74LS04,74HC04 , CD4050B, CD4001B

[3] Oδηγός Μελέτης & Εκπόνησης Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής ΙΙ Δρ. Χ. Μιχαήλ –Δρ. Φ. Γκιουλέκας

[4] Morris Mano , Cilleti Michael , Ψηφιακή Σχεδίαση, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα 2013